MEMORIAL DESCRITIVO

AMPLIAÇÃO COBERTURA CENTRO DOS IDOSOS DE IDAMAR

ELABORAÇÃO, MAIO/2022

# Objetivo

# Este documento tem por finalidade especificar materiais e descrever as técnicas de execução a serem empregados na reforma do pavilhão da linha Sede Marina, no interior do município de Dionísio Cerqueira/SC.

# DISPOSITIVOS GERAIS

Os projetos são complementados por este memorial descritivo constituindo uma peça única a qual define os serviços a serem executados e os materiais a serem empregados para a realização da obra. Em caso de dúvida, omissão ou divergência quanto à interpretação desses elementos deverá ser consultados os autores do projeto.

Fica a cargo do responsável técnico, a execução da obra, assim como o conhecimento de todos os elementos técnicos e normas administrativas de trabalho.

A mão de obra a ser empregada, sempre que necessário, especializada, será executada por operários tecnicamente capazes e conhecedores de suas funções, exigindo-se em todos os serviços, além do esmero em acabamentos, o máximo de educação, discrição e cuidados excepcionais.

A mão de obra empregada deverá obedecer às normas do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial a NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho (124.000-5) e NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e NR 6 – Equipamento de Proteção Individual.

# Local da Obra

O local da obra está situado na Avenida José Fogiatto no distrito de Idamar, município de Dionísio Cerqueira – SC

Figura 1: localização do empreendimento.

Fonte: adaptado do google maps.

Serão executados os seguintes serviços:

- Ampliação da cobertura em estrutura metálica;

- Execução de contra piso;

- EXECUÇÃO DE PISO

  - Execução de Piso:

# Será executado a conclusão do piso da área frontal onde será executada a cobertura, sendo que já existe um piso, ficando a cargo deste objeto a complementação da área, aplicando um lastro de brita com espessura de 5 cm para nivelamento do piso e após proceder-se-á a execução do contrapiso com espessura 4 cm com inclusão de malha de aço 15x15 cm o piso será apenas em concreto desempenado.

- COBERTURA

Será executado a ampliação da cobertura da área frontal. As fundações serão do tipo sapata. As estruturas, tais como pilares e vigas, serão pré-moldadas em concreto com resistência (fck) de no mínimo 25MPa. Deverá ser realizada a regularização do solo para posteriormente receber o piso em concreto. 
Durante a montagem, o manuseio das partes estruturais deverá ser cuidadoso, de modo a se evitar danos nas peças. A cobertura será composta por tesouras metálicas e telhamento com telhas em aluzinco termoacústica, e instalação de rufo metálico na região de ligação da cobertura com a estrutura existente.

- LIMPEZA FINAL DA OBRA

A obra deve ser entregue limpa, em perfeito estado de funcionamento e conservação. A obra não pode apresentar nenhum defeito no momento da entrega. Toda a obra deve estar devidamente executada conforme projeto e conforme a nova norma de qualidade. Eventuais dúvidas quanto às especificações deste memorial devem ser esclarecidas com os autores dos respectivos projetos.

Departamento de Engenharia

Eng. Civil Eduardo Dallo

CREA/SC 177935-2

Dionísio Cerqueira – SC, Maio de 2022