MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA FEIRÃO DA ROÇA

ELABORAÇÃO, MAIO/2022

# Objetivo

# Este documento tem por finalidade especificar materiais e descrever as técnicas de execução a serem empregados na Reforma do feirão da roça, no município de Dionísio Cerqueira/SC.

# DISPOSITIVOS GERAIS

Fica a cargo do responsável técnico, a execução da obra, assim como o conhecimento de todos os elementos técnicos e normas administrativas de trabalho.

A mão de obra a ser empregada, sempre que necessário, especializada, será executada por operários tecnicamente capazes e conhecedores de suas funções, exigindo-se em todos os serviços, além do esmero em acabamentos, o máximo de educação, discrição e cuidados excepcionais.

A mão de obra empregada deverá obedecer às normas do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial a NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho (124.000-5) e NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e NR 6 – Equipamento de Proteção Individual.

# Local da Obra

O local da obra está situado na Rua Presidente Vargas, centro, no município de Dionísio Cerqueira – SC

Figura 1: Localização da obra.

Fonte: Adaptado do Google Maps.

- REMOÇÕES

## Será feito a remoção, dos espelhos dos beirais em madeira que estiverem podres ou danificados, dos forros em pvc que estiverem prejudicados, bem como a remoção das cerâmicas existentes da área do saguão e do restaurante e substituição de uma porta de aço.

- COBERTURA

Na área da cobertura será realizada a substituição dos espelhos de madeira existente que estiverem danificados, os quais devem ser instalados e pintados. Na área de carga e descarga deverá ser realizada a construção da estrutura metálica, com cobertura em aluzinco simples e instalação de portão eletrônico de correr, conforme orçamento.

- FORRO.

# Serão instalados forros em réguas de PVC, frisado, na cor branco gelo, contando com estrutura de madeiramento e níveis nos locais onde se faz necessária a substituição.

- SUBSTITUIÇÃO DO PISO

# Será realizada a remoção das peças cerâmicas existentes as quais serão removidas mecanicamente para posterior assentamento de novas peças conforme planilha orçamentária.

  - Contrapiso:

# Antes do assentamento das peças cerâmicas, será executada uma camada de regularização do contrapiso com argamassa de cimento e areia seguindo o traço 1:4(cimento e areia) com 3 cm de espessura.

  - Revestimento:

# Os revestimentos serão executados com porcelanato para pisos, com placas de 45x45 cm, espaçadas com espaçadores e niveladores e rejuntadas conforme especificação do fabricante. Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de massa, com defeitos capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência.

  - Rodapé:

# Os rodapés serão confeccionados com as placas cerâmicas descritas no item anterior, observando-se os mesmos cuidados executivos. Os rodapés serão executados com 10 cm de altura.

- PINTURA

# Será realizada a pintura de toda a área interna e externa do prédio do feirão da roça que deverá ser executada através de lixamento para limpeza da superfície do reboco, regularização das áreas onde existem fissuras e imperfeições, e aplicação do fundo Selador adequado. Deverá ser usando tinta de boa qualidade atendendo a cor, viscosidade e textura, conforme planilha orçamentária e projeto. A pintura deverá seguir as especificações do fabricante. As cores serão definidas pela Administração Municipal.

- LIMPEZA FINAL DA OBRA

A obra deve ser entregue limpa, em perfeito estado de funcionamento e conservação. A obra não pode apresentar nenhum defeito no momento da entrega. Toda a obra deve estar devidamente executada conforme projeto e conforme a nova norma de qualidade. Eventuais dúvidas quanto às especificações deste memorial devem ser esclarecidas com os autores dos respectivos projetos.

Departamento de Engenharia

Eng. Civil Eduardo Dallo

CREA/SC 177935-2

Dionísio Cerqueira – SC, maio de 2022