MEMORIAL DESCRITIVO

SUBSTITUIÇÃO TELHADO CRAS BAIRRO TRÊS FRONTEIRAS

ELABORAÇÃO, ABRIL/2022

# Objetivo

# Este documento tem por finalidade especificar materiais e descrever as técnicas de execução a serem empregados na substituição do telhado do CRAS do bairro Três Fronteiras, no município de Dionísio Cerqueira/SC.

# DISPOSITIVOS GERAIS

Fica a cargo do responsável técnico, a execução da obra, assim como o conhecimento de todos os elementos técnicos e normas administrativas de trabalho.

A mão de obra a ser empregada, sempre que necessário, especializada, será executada por operários tecnicamente capazes e conhecedores de suas funções, exigindo-se em todos os serviços, além do esmero em acabamentos, o máximo de educação, discrição e cuidados excepcionais.

A mão de obra empregada deverá obedecer às normas do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial a NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho (124.000-5) e NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e NR 6 – Equipamento de Proteção Individual.

# Local da Obra

O local da obra está situado na Rua Vereador Argemiro Augusto Pereira no bairro Três Fronteiras, no município de Dionísio Cerqueira – SC

Figura 1: Localização da obra.

Fonte: Adaptado do Google Maps.

- RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

  - Remoção: Será feito a remoção das telhas cerâmicas existentes, dos rufos e algerosas, dos espelhos dos beirais em madeira que estiverem podres ou danificados, das calhas, dos forros em pvc que estiverem prejudicados, bem como a substituição e / ou reparos das tesouras em madeira que estiverem podres ou quebradas.

- COBERTURA

A cobertura será utilizada a estrutura existente no local, devendo identificar as tesouras podres ou danificadas para fazer a devida substituição ou reparo, a cobertura será substituída por telhas de fibrocimento com espessura de 6 mm seguindo a caída das águas existentes.

- FORRO.

# Serão instalados forros em réguas de PVC, frisado, na cor branco gelo, contando com estrutura de madeiramento e níveis nos locais onde se faz necessária a substituição.

- CALHAS

# Deverá ser instaladas calhas coletoras nos locais indicados, sendo em aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, conforme planilha

- LIMPEZA FINAL DA OBRA

A obra deve ser entregue limpa, em perfeito estado de funcionamento e conservação. A obra não pode apresentar nenhum defeito no momento da entrega. Toda a obra deve estar devidamente executada conforme projeto e conforme a nova norma de qualidade. Eventuais dúvidas quanto às especificações deste memorial devem ser esclarecidas com os autores dos respectivos projetos.

Departamento de Engenharia

Eng. Civil Eduardo Dallo

CREA/SC 177935-2

Dionísio Cerqueira – SC, janeiro de 2022