MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS

# Objetivo

Este projeto foi desenvolvido levando-se em consideração os anseios do proprietário, MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA, confirmado através de pesquisas, avaliações do mesmo para com o projeto, na qual resultou no que aqui apresentamos, considerando dados importantes, tais como: topografia, insolação, custos da obra, versatilidade, durabilidade e material de primeira qualidade.

# Local da Obra

Os locais da obra estão situados no município de Dionísio Cerqueira – SC.

# Descrição das Ruas a receber pavimentação poliédrica:

- Rua Alemanha;

# PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS

  - LOCAÇÃO

A equipe da empresa contratada e a área técnica do Departamento de Engenharia da Prefeitura farão a locação de acordo com o projeto.

  - MOVIMENTAÇÃO DE TERA

Através de nivelamento com moto-niveladora será adequado o greide da rua conforme as cotas de projeto.

As ruas já existem e permanecerão com a mesma configuração, somente terão suas pistas regularizadas e sofrerão alargamento para acompanhar o que foi definido no projeto.

O greide deverá ser compactado com rolo, após a compactação, deverá ser feito a base com brita graduada em uma camada de 7 cm e devidamente compactada para uma base sólida do pavimento.

  - ASSENTAMENTO DE PEDRA POLIÉDRICA

O assentamento das pedras poliédricas deve ser após a compactação da base em brita graduada, sendo colocadas de forma uniforme e não podendo ser colocadas com pontas, obrigatoriamente devem sempre estar com uma face plana e com a mesma para cima, devem ter uma altura média de 10 cm.

O rejuntamento da mesma será feito com pó de pedra, com espessura de 5 cm sendo toda a superfície coberta com pó de pedra, não podendo deixar nenhuma falha na área de pavimentação.

  - COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO

A compactação do pavimento será feito com rolo de chapa lisa, em todo a área. Atingindo a consistência mínima para tráfego de veículos e cargas até 10 Ton/eixo ou veículo padrão de 36 Ton, conforme exigência das normas técnicas.

  - ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO

O meio-fio serão executados com extrusoras, serão meio-fio com sarjeta nas dimensões de sarjeta 30x8 cm e meio-fio de 15x10xh=23cm, devendo ter um acerto de faixa de 0,45 cm atrás do meio-fio. Devem conter uma resistência mínima no concreto de Fck – 25 Mpa.

  - ENTREGA FINAL

A obra deve ser entregue limpa, sem nenhum indício de obra, as laterais das ruas pavimentadas devem estar limpas e sem nenhum depósito de material utilizado na obra.

  - MEIO FIO

Para dar acabamento será colocado meios-fios ou guias de concreto, nas dimensões especificadas na planilha de orçamento, para melhorar os elementos da calçada.

Todos as calçadas devem conter inclinação mínima de 2% em direção a pista de rolamento. Todas as calçadas deverão conter rampas de acesso, conforme projeto e detalhes que a NBR 9050 – Acessibilidade apresenta e conforme detalhe em projetos. Todas as esquinas que este projeto contempla deverão ser executadas as rampas e as rampas devem ser executadas nos locais aonde à a existência de faixa de pedestres.

Departamento de Engenharia

Eng. Civil Guilherme H. M. Libardoni

CREA/SC 120441-2

Dionísio Cerqueira – SC, maio de 2022.