MEMORIAL DESCRITIVO

FECHAMENTO GINÁSIO

LINHA CAMPINHO

ELABORAÇÃO AGOSTO/2022

- OBJETIVO

# Este documento tem por finalidade especificar materiais e descrever as técnicas

# de execução a serem empregados no fechamento do Ginásio da Linha Campinho - Interior de Dionísio Cerqueira. O presente ginásio encontra-se edificado com piso em concreto polido e banheiros, banheiros completos, cobertura e fechamento parcial na altura de 1,10 metros de altura. Obra que visa atender a demanda da comunidade e região.

- DISPOSITIVOS GERAIS

Os projetos são complementados por este memorial descritivo constituindo uma peça única a qual defini os serviços a serem executados e os materiais a serem empregados para a realização da obra. Em caso de dúvida, omissão ou divergência quanto à interpretação desses elementos deverá ser consultados os autores do projeto.

Fica a cargo do responsável técnico, a execução da obra, assim como o conhecimento de todos os elementos técnicos e normas administrativas de trabalho.

A mão de obra a ser empregada, sempre que necessário, especializada, será executada por operários tecnicamente capazes e conhecedores de suas funções, exigindo-se em todos os serviços, além do esmero em acabamentos, o máximo de educação, discrição e cuidados excepcionais.

A mão de obra empregada deverá obedecer às normas do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial a NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho (124.000-5) e NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e NR 6 – Equipamento de Proteção Individual.

2.1	PLACA DE OBRA

A placa de obra deve ser confeccionada em chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência ao material plástico, pela sua durabilidade e qualidade.

A placa deve ser fixada em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltada para a via que favoreça a melhor visualização.

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quando à integridade do padrão das cores durante todo o período de execução das obras.

As dimensões devem ser verificadas no manual de placas de obras no site da caixa econômica federal.

- INFRA E SUPRAESTRUTURA

Executado com concreto armado convencional com um FCK de 25 MPA, para as vigas baldrame quais deverão ser devidamente impermeabilizadas e de respaldo (4Ø10.00 mm; estribo Ø5.00mm/15cm; dim: 15x30 cm) e vigas cinta.

Os pilares serão pré-moldados nas medidas 25x25 cm, com 4Ø10.00 mm, com estribos Ø 5.00 mm a cada 15 cm. Serão executados um total de 9 pilares e 9 sapatas nas dimensões de 0,60x0,60x0,40 com malha de ferro Ø10.00 mm. Vergas e Contra Vergas devem ser executadas conforme detalhamento projeto arquitetônico.

Todos os serviços devem seguir as normas técnicas vigentes com bom acabamento e padrão de qualidade.

- ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS

As paredes serão apenas de vedação e devem ser executadas de acordo com orientações da ABNT através das normas NBR8545/84 – Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos e NBR15270-1/2005 – Blocos cerâmicos para alvenaria de vedação – Terminologia e requisitos.

As alvenarias serão executadas de acordo com as dimensões, espessuras e alinhamentos indicados no, apresentando prumos e alinhamentos perfeitos, fiadas niveladas e espessuras das juntas de no máximo 1,5 cm. Os tijolos serão cerâmicos de seis furos, com bom cozimento, regulares no tamanho.

A argamassa de assentamento será mista de cimento, cal hidratada e areia média. As superfícies de concreto que ficarem em contato com a alvenaria deverão ser previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa.

Sobre todas as aberturas existentes nas alvenarias, quando não limitada por vigas na estrutura, serão executadas vergas de concreto armado, com ferragem conforme projeto, com apoio no mínimo de 30 cm para cada lado; nas partes inferiores das janelas, serão executadas contra vergas da mesma forma. As alvenarias deverão prever todos os tacos de madeira chumbados com argamassa, para futura fixação de caixilhos, rodapés e outras esquadrias, obedecendo sempre os detalhes do projeto.

- CHAPISCO

# Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa e umedecida. O chapisco será executado com argamassa de cimento e areia peneirada, com traço de 1:3 e ter espessura máxima de 5mm. Serão chapiscadas também todas as superfícies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficarão em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

- EMBOÇO

# O emboço será executado com argamassa de cimento, cal e areia 
peneirada, com traço de 1:2:8 e ter espessura de 1,50 cm em paredes internas e 2,00 cm em paredes externas.

- PINTURA

Primeiramente será realizado a limpeza e preparo da superfície nas paredes existentes com aplicação de massa única.

A pintura interna e externa deverá ser feita com aplicação manual de tinta acrílica em duas demãos, A pintura deverá seguir as especificações do fabricante em toda área de execução de pintura, inicia-se com a preparação da base (lixamento, raspagem, limpeza da superfície). Logo após da base devidamente seca e correta, aplica-se a pintura. As cores serão definidas pela Administração municipal.

- ESQUADRIAS

Contém oito janelas de correr, com vidro temperado incolor, de 3,00 m x 1,00 m de comprimento x altura, respectivamente, e duas janelas de correr, com vidro temperado incolor, de 2,00 m x 1,00 m de comprimento x altura, incluindo ferragens, pingadeira em granito, conforme o projeto e planilha orçamentária. Uma porta anti pânico nas medidas 2,10 m x 2,10 m e uma porta nas medidas 1,50 x 2,10 m, em aço chapa 3 cm e um portão basculante nas medidas 3,00 x 2,50 m, em aço galvanizado, chapa 24, conforme projeto e planilha de orçamento.

- PISO E REVESTIMENTO

O piso das áreas a ser ampliadas deverá ser aplicado sobre a superfície regularizada com terra em seguida aplicado um lastro de brita de 5 cm de espessura e após execução de concreto polido com espessura de 4 cm, com malha de aço Ø 4,2 mm espaçamento 15x15 cm, exceto as áreas de copa e cozinha que receberão revestimento cerâmico, conforme especificado na planilha de orçamento.

  - Revestimento de piso

# Os revestimentos cerâmicos serão executados com placas de 45x45 cm para pisos, espaçadas com espaçadores e rejuntadas conforme especificação do fabricante. Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de massa, com defeitos capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência.

  - Revestimento de parede

# Os revestimentos cerâmicos das paredes da cozinha e parte da copa serão executados com placa cerâmicas específicas para as paredes, com placas de 33 x 45 cm, espaçadas com espaçadores e rejuntadas conforme especificação do fabricante. O revestimento das paredes se dará apenas nas paredes da cozinha, onde a cerâmica e será até o forro, e em uma parede da copa na medida de 2,5 x 1,5 m. Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de massa, com defeitos capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência.

- FORRO

# Serão instalados forros em réguas de PVC, frisado, na cor branco gelo, contando com estrutura de madeiramento e níveis na área da copa e cozinha, conforme projeto arquitetônico.

- COBERTURA METÁLICA

# A cobertura das áreas a ampliar será em estrutura metálica contando com toda a estrutura e fixação da mesma, com telhamento com telha trapezoidal TR40, espessura 0,43 mm, com instalação de rufos e algerosas, a estrutura metálica deverá ser pintada com tinta anti corrosiva.

  - FECHAMENTO VERTICAL

# Os demais vãos existentes que não serão fechados em alvenaria deverão ser fechados com telha metálica, conforme especificado na planilha e projeto arquitetônico.

- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

Na área de copa e cozinha as tubulações deverão ser instaladas de maneira que garanta a fluidez e escoamento das águas conforme projeto.

A tubulação de esgoto sanitário deverá ser ligada a rede de coleta existente, obedecendo os níveis, caimentos e especificações.

- ELÉTRICAS

As instalações elétricas serão executadas de acordo com especificações do contratante. Todos os serviços deverão utilizar mão de obra de alto padrão técnico. Todos os materiais básicos componentes como aparelhos e equipamentos a serem instalados, deverão atender aos padrões de fabricação e aos métodos de ensaio exigidos pela ABNT.

- REDE DE PROTEÇÃO

Redes para proteções esportivas medindo 17 x 6 m de
altura (Fundos).

Produto fabricado com Fio 4,0 PP 100% Polipropileno - Seda,
com nós e proteção UV dando mais resistência e durabilidade ao
material, fio trançado com malha entre nós 10 x 10 centímetros,
cor a definir branca, azul, verde, amarela.

Segue argolas galvanizadas na parte superior para fixação a cada
80 centímetros.

Redes para proteções esportivas spitter medindo 27 x 6 m de
altura (Laterais)

Produto fabricado com Fio 3,0 PP 100% Polipropileno - Seda,
com nós e proteção UV dando mais resistência e durabilidade ao
material, fio trançado com malha entre nós 10 x 10 centímetros,
cor a definir branca, azul, verde, amarela.

Segue argolas galvanizadas na parte superior para fixação a cada
80 centímetros

- SERVIÇOS FINAIS

Deverá ser realizado ao final do serviço a limpeza da superfície com um jato de alta pressão.

DIONISIO CERQUEIRA, agosto de 2022.

Departamento de Engenharia

Eng. Civil Eduardo Dallo

CREA/SC 177935-2