MEMORIAL DESCRITIVO

QUADRA ESPORTIVA ESCOLA SÃO SILVESTRE

OBJETIVO

# Este documento tem por finalidade especificar materiais e descrever as técnicas de execução a serem empregados na execução da QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO SILVESTRE de Dionísio Cerqueira.

DISPOSITIVOS GERAIS

Os projetos são complementados por este memorial descritivo constituindo uma peça única a qual defini os serviços a serem executados e os materiais a serem empregados para a realização da obra. Em caso de dúvida, omissão ou divergência quanto à interpretação desses elementos deverá ser consultados os autores do projeto.

Fica a cargo do responsável técnico, a execução da obra, assim como o conhecimento de todos os elementos técnicos e normas administrativas de trabalho.

A mão de obra a ser empregada, sempre que necessário, especializada, será executada por operários tecnicamente capazes e conhecedores de suas funções, exigindo-se em todos os serviços, além do esmero em acabamentos, o máximo de educação, discrição e cuidados excepcionais.

A mão de obra empregada deverá obedecer às normas do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial a NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho (124.000-5) e NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e NR 6 – Equipamento de Proteção Individual.

Placa da obra: A contratada deve realizar o registro da obra pela emissão da ART de execução. Os serviços iniciais devem contemplar a limpeza do terreno, locação e a instalação da Placa da obra.

- INFRAESTRUTURA

1.1 Escavação do Solo: deverá ser realizado o desmonte de rochas com auxílio de martelete mecânico para nivelamento do solo e para a escavação das fundações dos pilares da estrutura pré moldada do ginásio, com medidas conforme projeto.

1.2 Fundações: As fundações dos pilares da estrutura do ginásio serão em sapatas de concreto armado de modo a suportar os momentos e as cargas da cobertura e das alvenarias. As sapatas terão medidas de 0,60 x 0,60 x 1,80 m, no total de 18 unidades as quais contemplarão as armaduras longitudinais e transversais das mesmas. As vigas de baldrame serão em concreto armado e as vigas cinta serão pré-moldadas com medidas de 0,20 x 0,40 m.

- ESTRUTURA DO GINÁSIO

2.1 Formas:  As formas deverão garantir a geometria final das peças estruturais, devendo ser bem travadas e escoradas, sem se desformarem, podendo ser empregado desmoldantes. Deverão ser limpas e molhadas antes da concretagem. A retirada deverá ser cuidadosa, após o período necessário para se atingir a resistência e módulo de elasticidade necessário. A execução dos elementos estruturais deverá satisfazer as normas de concreto armado.

2.2 Armaduras:  As armaduras a serem utilizadas não poderão apresentar indícios de corrosão e nem deverão ser armazenadas ao relento. É obrigatório o uso de espaçadores entre forma e armação para garantir um perfeito cobrimento.

2.3 Pilares: Os pilares serão em concreto pré-moldado nas medidas de 25x35cm para resistir às cargas das alvenarias e cobertura.

2.4 Paredes: As paredes serão do tipo alvenaria de tijolo cerâmico 8 furos. Devem ser assentadas com maior precisão possível, de forma que fiquem alinhados e no prumo, a argamassa de assentamento deve ser de boa qualidade, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), com juntas de assentamento verticais e horizontais de no máximo de 20 mm de espessura.

2.5 Vergas e Contravergas: Para que as cargas da alvenaria superior não recaiam sobre as esquadrias, será utilizado vergas para distribuir as cargas concentradas uniformemente pelas alvenarias inferiores sendo usado as contravergas, em ambos os casos com transpasse mínimo de meio tijolo para cada lado.

# 2.6 Chapisco: Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa e umedecida. O chapisco será executado com argamassa de cimento e areia peneirada, com traço de 1:3 e ter espessura máxima de 5mm. Serão chapiscadas também todas as superfícies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficarão em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

  - Emboço:

# O emboço será executado com argamassa de cimento, cal e areia 
peneirada, com traço de 1:2:8 e ter espessura de 1,50 cm em paredes internas e 2,00 cm em paredes externas.

# 2.8 Pintura:

# Todas as paredes a executar do ginásio, banheiros e depósito receberá a pintura que deverá ser executada após a conclusão do emboço, inciando com a aplicação de massa única, lixamento para limpeza da superfície do reboco, e aplicação do fundo Selador adequado. Deverá ser usando tinta de boa qualidade atendendo a cor, viscosidade e textura, conforme planilha orçamentária e projeto. A pintura deverá seguir as especificações do fabricante. Logo após da base devidamente seca e correta, aplica-se a pintura. As cores serão definidas pela Administração municipal.

3. COBERTURA GINÁSIO

3.1 Estrutura metálica da cobertura A estrutura da cobertura será de tesouras metálicas em 100x40 encaixe 95x30 ch14 e as terças metálicas 75x40. As ligações das estruturas metálicas serão soldadas. Todos os perfis metálicos, após limpeza, deverão receber pintura prime anticorrosão, em duas demãos, e pintura de acabamento. Os serviços de montagem deverão se processar dentro de rigorosas condições de prumo, nivelamento e alinhamento, com o emprego de mão de obra especializada.

3.2 Telhado: Será em telha metálica tipo aluzinco sanduíche AZ150 e=0,43mm ondulação normal, com inclinação de projeto. O transporte, manuseio, içamento e fixação devem seguir criteriosamente as recomendações do fabricante.

3.3 Forro: Será executado no banheiro e depósito o Forro em Réguas de PVC, frisado branco, de boa qualidade, com estrutura de fixação em metalon inclusive meia cana, roda-teto e entarugamento.

- PISO DO GINÁSIO

4.1 Piso: Na quadra de esportes, depois de nivelado e compactado o solo, deverá ser colocado uma camada de 5 cm de pedra brita, colocação de tela de aço nervurada e após, executar um piso em concreto armado com 5 cm de espessura desempenado e polido mecanicamente. No piso do banheiro após o solo compactado, deverá ser colocado 5 cm de pedra brita; execução de 5 cm de concreto desempenado, assentamento de cerâmica, medindo 45x45cm, tipo PEI - V com argamassa colante.

4.2 Pintura: A pintura e demarcação da quadra poliesportiva serão realizadas com tinta epóxi. As cores serão definidas pela administração.

- ESTRUTURA DA REFORMA DA ESCOLA

Deverá ser realizada a reforma e ampliação da área da escola municipal do bairro São Silvestre, contemplarão a construção de 2 banheiros, sala de diretoria e reforma dos banheiros existentes, qual passará a formar uma sala de reforço.

5.1 Armaduras:  As armaduras a serem utilizadas não poderão apresentar indícios de corrosão e nem deverão ser armazenadas ao relento. É obrigatório o uso de espaçadores entre forma e armação para garantir um perfeito cobrimento.

5.2 Pilares: Os pilares serão em concreto moldados in loco para resistir às cargas das alvenarias e cobertura.

5.3 Paredes: As paredes serão do tipo alvenaria de tijolo cerâmico 8 furos. Devem ser assentadas com maior precisão possível, de forma que fiquem alinhados e no prumo, a argamassa de assentamento deve ser de boa qualidade, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), com juntas de assentamento verticais e horizontais de no máximo de 20 mm de espessura.

5.4 Vergas e Contravergas: Para que as cargas da alvenaria superior não recaiam sobre as esquadrias, será utilizado vergas para distribuir as cargas concentradas uniformemente pelas alvenarias inferiores sendo usado as contravergas, em ambos os casos com transpasse mínimo de meio tijolo para cada lado.

# 5.5 Chapisco:

# Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa e umedecida. O chapisco será executado com argamassa de cimento e areia peneirada, com traço de 1:3 e ter espessura máxima de 5mm. Serão chapiscadas também todas as superfícies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficarão em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

  - Emboço:

# O emboço será executado com argamassa de cimento, cal e areia 
peneirada, com traço de 1:2:8 e ter espessura de 1,50 cm em paredes internas e 2,00 cm em paredes externas.

- Revestimentos de piso:

# Os revestimentos cerâmicos serão executados com placas de 45x45 cm, tipo antiderrapante para pisos, espaçadas com espaçadores e rejuntadas conforme especificação do fabricante. Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de massa, com defeitos capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência.

# 6.1 Rodapé:

# Os rodapés serão confeccionados com as placas cerâmicas descritas no item anterior, observando-se os mesmos cuidados executivos. Os rodapés serão executados com 10 cm de altura.

  - Cerâmica nas paredes:

# Os revestimentos cerâmicos das paredes dos banheiros serão executados com placa cerâmicas específicas para as paredes, com placas de 25 x 35 cm, espaçadas com espaçadores e rejuntadas conforme especificação do fabricante. O revestimento das paredes se dará apenas nas paredes dos banheiros, onde a cerâmica e será até o forro. Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de massa, com defeitos capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência.

- Pintura:

# A nova sala, banheiros e sala da direção receberá a pintura que deverá ser executada através de lixamento para limpeza da superfície do reboco, regularização das áreas onde foi realizado a demolição das paredes, e aplicação do fundo Selador adequado. Deverá ser usando tinta de boa qualidade atendendo a cor, viscosidade e textura, conforme planilha orçamentária e projeto. A pintura deverá seguir as especificações do fabricante. Em toda área de execução de pintura (Reforma e Ampliação), inicia-se com a preparação da base (lixamento, raspagem, limpeza da superfície). Logo após da base devidamente seca e correta, aplica-se a pintura. As cores serão definidas pela Administração municipal.

- COBERTURA

8.1 Estrutura metálica da cobertura A estrutura da cobertura será de tesouras metálicas e terças 75x40. As ligações das estruturas metálicas serão soldadas. Todos os perfis metálicos, após limpeza, deverão receber pintura prime anticorrosão, em duas demãos, e pintura de acabamento. Os serviços de montagem deverão se processar dentro de rigorosas condições de prumo, nivelamento e alinhamento, com o emprego de mão de obra especializada.

3.2 Telhado: Será em telha metálica tipo aluzinco sanduíche AZ150 e=0,43mm ondulação normal, com inclinação de projeto. O transporte, manuseio, içamento e fixação devem seguir criteriosamente as recomendações do fabricante.

3.3 Forro: Será executado no banheiro e depósito o Forro em Réguas de PVC, frisado branco, de boa qualidade, com estrutura de fixação em metalon inclusive meia cana, roda-teto e entarugamento.

4.  ESQUADRIAS

As esquadrias deverão obedecer às dimensões especificadas no projeto arquitetônico. Todas deverão apresentar um perfeito acabamento no prumo, nível e esquadro.

  - Portas

# As portas dos banheiros serão em alumínio tipo veneziana com dimensões de 70x185 cm para os sanitários e chuveiros, nos banheiros PNE com dimensões de 80x185 cm, e as portas de entrada dos banheiros e depósito serão em ferro com dimensões de 80 x 210 cm, com fechadura, ferragens pintura. A porta de entrada da secretaria será em alumínio com vidro temperado 10 mm, de correr 2 folhas nas dimensões de 210 x 210 cm, com marcos, fechadura e ferragens.

# As portas de acesso ao ginásio serão em ferro de abrir 2 folhas nas dimensões de 250 x 210 cm, com acabamento e ferragens inclusas.

  - Janelas

As janelas serão de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, dimensão de 1,20x0,50m, para o depósito e banheiros da escola, e 0,70x0,50 m, para os banheiros do ginásio, para as janelas do ginásio deverão ser instaladas janelas de correr 4 folhas de alumínio e vidro temperado 8 mm, nas dimensões de 3,00 x 1,10 m, em ambas as janelas deverão ser executados vergas e contra vergas de concreto armado bem como peitoril em granito polido, conforme indica o projeto e planilha orçamentária.

- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS.

Na área onde será instalado os novos banheiros da escola e ginásio conforme especificado em projeto.

Na área dos banheiros as tubulações deverão ser instaladas de maneira que garanta a fluidez e escoamento das águas.

A tubulação de esgoto sanitário deverá ser ligada a rede de coleta e tratamento de esgoto municipal, obedecendo os níveis, caimentos e especificações de projeto.

  - Louças e acessórios.

Será instalado louças sanitárias novas em todos os banheiros, conforme segue especificação e quantitativos da planilha e projeto.

Nos banheiros PNE, deverão ser instaladas barras de apoio nos vasos sanitários e lavatórios, conforme projeto.

Nos lavatórios dos banheiros deverão ser instalados cubas de embutir, munidas de sifão e torneiras metálicas cromadas e bancadas em granito, conforme projeto e planilha orçamentária.

Serão instalados vasos sanitários tipo convencional, com válvula antivandalismo em todos os banheiros.

- DIVISÓRIAS E BANCADAS

## Deverão ser instaladas divisórias em granito escuro, na espessura de 3 cm, nas cabines dos sanitários e chuveiros, na altura do piso de 15cm, e dimensões de projeto.

As divisórias dos mictórios dos banheiros masculinos serão fixadas na altura do piso de 30 cm, com dimensões de 1,20 x 0,50 m, conforme projeto.

As bancadas das pias dos banheiros serão nas dimensões de 2,50 x 0,60 m e 2,00 x 0,60 m, com soleiras e saia de 10 cm, conforme especificado em projeto.

- FORRO.

# Serão instalados forros em réguas de PVC, frisado, na cor branco gelo, contando com estrutura de madeiramento e níveis conforme projeto arquitetônico.

- INSTATAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações elétricas serão convencionais, executadas conforme projeto elétrico e devem obedecer a NBR 5410 e normas da Concessionária de Energia local (CELESC). Terão acabamento (interruptores e tomadas) de boa qualidade, de boa marca. A iluminação dos ambientes deve ser adequada às atividades a que se destinam.

Na área do ginásio deverá ser instalado refletores de Led 200w, de maneira a abranger a maior área de cobertura, incluindo 2 refletores nas área externas.

- REDE DE PROTEÇÃO

Redes para proteções esportivas medindo 16,5 x 6 m de
altura (Fundos).

Produto fabricado com Fio 4,0 PP 100% Polipropileno - Seda,
com nós e proteção UV dando mais resistência e durabilidade ao
material, fio trançado com malha entre nós 10 x 10 centímetros,
cor a definir branca, azul, verde, amarela.

Segue argolas galvanizadas na parte superior para fixação a cada
80 centímetros.

Redes para proteções esportivas spitter medindo 22,50 x 6 m de
altura (Laterais)

Produto fabricado com Fio 3,0 PP 100% Polipropileno - Seda,
com nós e proteção UV dando mais resistência e durabilidade ao
material, fio trançado com malha entre nós 10 x 10 centímetros,
cor a definir branca, azul, verde, amarela.

Segue argolas galvanizadas na parte superior para fixação a cada
80 centímetros

- CALÇADA EM PAVER

10.1 Movimentação de Terra: A regularização do solo para o campo, será feita conforme projeto de níveis dos campos. Deve seguir rigorosamente os níveis de projeto. Os reaterros devem seguir especificamente, a compactação a cada 20 cm de solo.

10.2 Meio Fio: Para dar acabamento será colocado meios-fios ou guias de concreto, executados com auxílio de extrusora para melhor acabamento nas dimensões especificadas na planilha de orçamento, para melhorar os elementos da calçada. Todas as calçadas devem conter inclinação mínima de 2% em direção a pista de rolamento. Todas as calçadas deverão conter rampas de acesso, conforme projeto e detalhes que a NBR 9050 – Acessibilidade apresenta e conforme detalhe em projetos. Todas as esquinas que este projeto contempla deverão ser executadas as rampas e as rampas devem ser executadas nos locais aonde à a existência de faixa de pedestres.

10.3 Calçada: Será executado nos locais indicados em projeto com blocos de concreto intertravados: conforme especificação do projeto arquitetônico deverá receber piso de blocos de concreto intertravados com espessura de 6 cm assentados sobre base de brita n.º 0 e rejuntamento areia fina. Deve ter todo o preparo do solo antes da colocação dos blocos de concreto intertravados.  Lembrando também que os mesmos contarão com paver tátil direcional e de alerta. As normas NBR 12255/1990 e NBR9050/2004 devem ser consultadas pelo executor dos serviços.

As rampas de rebaixamento de calçada devem estar juntas às faixas de travessia de pedestres como um recurso que facilita a passagem do nível da calçada para o da rua, melhorando a acessibilidade para as pessoas com: mobilidade reduzida, empurrando carrinho de bebê, que transportam grandes volumes de cargas e aos pedestres em geral.

Figura 02 – Modelo de Rampa de Acessibilidade NBR 9050;

- LIMPEZA DA OBRA

A obra deve ser entregue limpa e com todas as aparelhagens em perfeito estado de funcionamento e conservação. A obra não pode apresentar nenhum defeito no momento da entrega. Toda a obra deve estar devidamente executada conforme projeto e conforme a nova norma de qualidade. Eventuais dúvidas quanto às especificações deste memorial devem ser esclarecidas com os autores dos respectivos projetos.

DIONÍSIO CERQUEIRA, setembro de 2022.

Departamento de Engenharia

Eng. Civil Guilherme Henrique M. Libardoni

CREA/SC 120441-2