MEMORIAL DESCRITIVO

PINTURA PRAÇAS

ELABORAÇÃO SETEMBRO/2022

- OBJETIVO

# Este documento tem por finalidade especificar materiais e descrever as técnicas

# de execução a serem empregados na execução de lavação, correção e pintura de paredes, aberturas, beirais e equipamentos públicos, como brinquedos, grades, postes, lixeiras e vasos, da sala, brinquedos e pista de corrida da praça Dalilo Quintino Pereira e equipamentos da praça / academia do Bairro Três Fronteiras Dionísio Cerqueira, no total de 1.730 m² de pintura.

- PINTURA

Primeiramente será realizado a limpeza e preparo da superfície nas paredes, iniciando pela lavação para remoção de impurezas e sujeiras, seguido do lixamento das paredes, aberturas, beirais, brinquedos e demais itens anteriormente descritos, a fim de remover a pintura existente.

Após a etapa de lavagem e lixamento será realizada a correção das paredes com massa única, com o objetivo de tratar fissuras e infiltrações que prejudiquem a estrutura dos imóveis e equipamentos.

A pintura interna e externa deverá ser feita com aplicação manual de tinta acrílica, tinta esmalte sintético ou semi brilho em duas demãos, também deverá ser aplicado fundo preparador nas paredes em que houver a necessidade. A pintura deverá seguir as especificações do fabricante em toda área de execução de pintura, inicia-se com a preparação da base (lixamento, raspagem, limpeza da superfície). Logo após da base devidamente seca e correta, aplica-se a pintura. As cores serão definidas pela Administração municipal.

Os brinquedos e equipamentos metálicos deverão receber lixamento, limpeza e remoção de ferrugem para aplicação de nova pintura anti corrosiva, em cores a ser definidas pela Administração municipal.

Deverá ser realizada a pintura de postes de luminária localizados na Rua Sete de Setembro, trecho em frente ao Banco do Brasil, iniciando pela limpeza e lixamento dos mesmos e após aplicação de tinta anti corrosiva em cores a serem definidas pela Administração municipal.

- FINALIZAÇÃO DA OBRA

Todos os ambientes e equipamentos que receberem melhoria deverão ser entregues limpos, livres de respingos de tinta e em perfeito estado de funcionamento.

DIONISIO CERQUEIRA, setembro de 2022.

Departamento de Engenharia

Eng. Civil Eduardo Dallo

CREA/SC 177935-2