MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL

SONHO ENCANTADO

ELABORAÇÃO, MAIO/2023

# Objetivo

# Este documento tem por finalidade especificar materiais e descrever as técnicas de execução a serem empregados na reforma da creche municipal sonho encantado, no município de Dionísio Cerqueira/SC.

# DISPOSITIVOS GERAIS

Os projetos são complementados por este memorial descritivo constituindo uma peça única a qual define os serviços a serem executados e os materiais a serem empregados para a realização da obra. Em caso de dúvida, omissão ou divergência quanto à interpretação desses elementos deverá ser consultados os autores do projeto.

Fica a cargo do responsável técnico, a execução da obra, assim como o conhecimento de todos os elementos técnicos e normas administrativas de trabalho.

A mão de obra a ser empregada, sempre que necessário, especializada, será executada por operários tecnicamente capazes e conhecedores de suas funções, exigindo-se em todos os serviços, além do esmero em acabamentos, o máximo de educação, discrição e cuidados excepcionais.

A mão de obra empregada deverá obedecer às normas do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial a NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho (124.000-5) e NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e NR 6 – Equipamento de Proteção Individual.

# Local da Obra

O local da obra está situado na Rua Vereador Argemiro Pereira, Bairro Três Fronteiras, no município de Dionísio Cerqueira – SC

Figura 1: Localização da obra.

Fonte: Adaptado do Google Maps.

- SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa da obra: A contratada deve realizar o registro da obra pela emissão da ART de execução. Os serviços iniciais devem contemplar a limpeza do terreno, locação e a instalação da Placa da obra.

- RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

  - Remoção:

## Creche sonho encantado (frente)

- Portas existentes, exceto a porta de acesso principal e da área da secretaria

- Janelas existentes, exceto na área da secretaria.

  - Demolição:

Creche Sonho encantado (frente)

- Revestimento cerâmico existente nos pisos e paredes dos banheiros;

- Revestimento cerâmico existente nos pisos e paredes da cozinha;

- Parede existente na área da cozinha;

- Beiral em PVC.

- REFORMA CRECHE SONHO ENCANTADO (FUNDOS)

  - Fundações:

# Serão executadas sapatas isoladas nas dimensões de 60 x 60 x 40 centímetros, com armadura longitudinal e transversal de 8 mm, concreto fck 25 Mpa, com lastro de brita de 3 cm ao fundo da sapata.

  - Vigas baldrame e superiores:

# As vigas terão as dimensões de 15 x 25 cm em concreto armado com armadura longitudinal de 10 mm e estribos transversais de 5 mm espaçados a cada 15 cm. Será aplicado impermeabilizante em 3 faces das vigas em contato direto com o solo.

  - Alvenaria:

# Serviços de levantamento de alvenaria de fechamento com tijolos cerâmicos vazados, dimensões (11,5x19x39) cm, paredes acabadas com espessura de 15 cm, as paredes deverão ser alinhadas e prumadas conforme projeto arquitetônico.

# Nas áreas onde foram executadas as remoções de janelas e portas deverá ser realizado o fechamento e regularização da área conforme especificações de projeto.

  - Chapisco:

# Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa e umedecida. O chapisco será executado com argamassa de cimento e areia peneirada, com traço de 1:3 e ter espessura máxima de 5mm. Serão chapiscadas também todas as superfícies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficarão em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

  - Emboço:

# O emboço será executado com argamassa de cimento, cal e areia 
peneirada, com traço de 1:2:8 e ter espessura de 1,50 cm em paredes internas e 2,00 cm em paredes externas.

  - Pintura:

# A edificação receberá pintura que deverá ser executada através de lixamento para limpeza da superfície do reboco, regularização das áreas onde foi realizado a demolição das paredes, e aplicação do fundo Selador adequado. Deverá ser usado tinta de boa qualidade atendendo a cor, viscosidade e textura, conforme planilha orçamentária e projeto. A pintura deverá seguir as especificações do fabricante. Em toda área de execução de pintura (Reforma e Ampliação), inicia-se com a preparação da base (lixamento, raspagem, limpeza da superfície). Logo após da base devidamente seca e correta, aplica-se a pintura. As cores serão definidas pela Secretaria Municipal de Educação.

  - Cerâmica nas paredes:

# Os revestimentos cerâmicos das paredes dos banheiros serão executados com placa cerâmicas específicas para as paredes, com placas de 33 x 45 cm, espaçadas com espaçadores e rejuntadas conforme especificação do fabricante. O revestimento das paredes se dará apenas nas paredes dos banheiros, onde a cerâmica e será até o forro. Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de massa, com defeitos capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência.

- REFORMA CRECHE SONHO ENCANTADO (FRENTE)

  - Alvenaria:

# Serviços de levantamento de alvenaria de fechamento com tijolos cerâmicos vazados, dimensões (11,5x19x39) cm, paredes acabadas com espessura de 15 cm, as paredes deverão ser alinhadas e prumadas conforme projeto arquitetônico.

# Nas áreas onde foram executadas as remoções de janelas e portas deverá ser realizado o fechamento e regularização da área conforme especificações de projeto.

  - Chapisco:

# Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa e umedecida. O chapisco será executado com argamassa de cimento e areia peneirada, com traço de 1:3 e ter espessura máxima de 5mm. Serão chapiscadas também todas as superfícies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficarão em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

  - Emboço:

# O emboço será executado com argamassa de cimento, cal e areia 
peneirada, com traço de 1:2:8 e ter espessura de 1,50 cm em paredes internas e 2,00 cm em paredes externas.

  - Pintura:

# A edificação receberá pintura que deverá ser executada através de lixamento para limpeza da superfície do reboco, regularização das áreas onde foi realizado a demolição das paredes, e aplicação do fundo Selador adequado. Deverá ser usado tinta de boa qualidade atendendo a cor, viscosidade e textura, conforme planilha orçamentária e projeto. A pintura deverá seguir as especificações do fabricante. Em toda área de execução de pintura (Reforma e Ampliação), inicia-se com a preparação da base (lixamento, raspagem, limpeza da superfície). Logo após da base devidamente seca e correta, aplica-se a pintura. As cores serão definidas pela Secretaria Municipal de Educação.

  - Cerâmica nas paredes:

# Os revestimentos cerâmicos das paredes dos banheiros serão executados com placa cerâmicas específicas para as paredes, com placas de 33 x 45 cm, espaçadas com espaçadores e rejuntadas conforme especificação do fabricante. O revestimento das paredes se dará apenas nas paredes dos banheiros, onde a cerâmica e será até o forro. Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de massa, com defeitos capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência.

- REVESTIMENTOS DE PISOS

  - Cerâmicas de pisos:

# Os revestimentos cerâmicos serão executados com placas cerâmicas para pisos, com placas de 45x45 cm, tipo antiderrapante para pisos, espaçadas com espaçadores e rejuntadas conforme especificação do fabricante. Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de massa, com defeitos capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência.

- Na área da secretaria deverá ser assentado as placas cerâmicas com argamassa piso sobre piso.

- Nas áreas de reforma dos banheiros da creche frontal, deverá ser removido toda a cerâmica existente tanto de paredes e pisos.

  - Rodapé:

# Os rodapés serão confeccionados com as placas cerâmicas descritas no item anterior, observando-se os mesmos cuidados executivos. Os rodapés serão executados com 10 cm de altura.

- ESQUADRIAS

# As esquadrias deverão ser instaladas em perfeito nivelamento e prumada.

  - Portas

# As portas dos banheiros serão em alumínio tipo veneziana com dimensões de 70x185 cm para os sanitários, e porta de entrada com dimensões de 80 x 210 cm, com fechadura, ferragens pintura.

  - Janelas

As janelas dos banheiros serão de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, nas dimensões de projeto, em todas as janelas deverão ser executados vergas e contra vergas de concreto armado bem como peitoril em granito polido, conforme indica o projeto e planilha orçamentária.

As demais janelas serão em alumínio de correr com 2 folhas e 4 folhas, com vidro temperado, incluindo instalação de peitoril em granito e dimensões conforme projeto e planilha orçamentária.

- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS.

Na área da secretaria na creche dos fundos, nas salas de aula e no saguão da creche frontal, deverá ser realizado a quebra de alvenaria e embutir as tubulações existentes nas paredes.

Na área dos banheiros as tubulações deverão ser instaladas de maneira que garanta a fluidez e escoamento das águas conforme projeto.

A tubulação de esgoto sanitário deverá ser ligada a rede de coleta e tratamento de esgoto municipal, obedecendo os níveis, caimentos e especificações de projeto.

  - Louças e acessórios.

Será instalado louças sanitárias novas em todos os banheiros, conforme segue especificação e quantitativos da planilha e projeto.

Nos lavatórios dos banheiros deverão ser instalados cubas de embutir, munidas de sifão e torneiras metálicas cromadas, conforme projeto e planilha orçamentária.

- DIVISÓRIAS E BANCADAS

## Deverão ser instaladas divisórias em granito escuro, na espessura de 3 cm, nas cabines dos sanitários, na altura do piso de 15 cm, e dimensão de 1,55 x 0,80 m nos sanitários, conforme detalhado em projeto.

A bancada do banheiro será nas dimensões de 2,25 x 0,53 m, com soleiras e saia de 10 cm, conforme especificado em projeto.

Deverá ser instalado um fraldário nas dimensões de 0,60 x 1,40 m a uma altura de 90 cm do piso acabado, bem como soleiras de 15 cm e saia de 6 cm, além de um banco em granito, nas dimensões de 0,40 x 1,55 m a 40 cm do piso acabado com soleiras de 15 cm e saia de 6 cm conforme detalhamento de projeto.

Toda a área de chuveiro será revestida com granito escuro no piso, nas medidas de 0,60 x 2,00 m e bordas de 15 cm, além de soleira de 1,40 x 0,20 m na testada.

Na área da cozinha deverá ser instalada bancada em granito nas dimensões de 2,15 x 0,60 m com soleiras de 15 cm e saia de 6 cm em todas as vistas.

Nas salas de aula, deverão ser removidos as pedras existentes, de modo a tomar cuidado para conservação das mesas, que serão reaproveitadas.

DISPOSIÇÕES GERAIS

- FORRO.

# Na creche dos fundos serão instalados forros em réguas de PVC, frisado, na cor branco gelo, contando com estrutura de madeiramento e níveis conforme projeto arquitetônico.

# Na creche da frente, serão instalados forros em réguas de PVC, na cobertura dos beirais, bem como instalação de acabamento em roda forro em toda a área da creche.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações elétricas serão executadas de acordo com o projeto elétrico. Todos os serviços deverão utilizar mão de obra de alto padrão técnico e com, não sendo permitido o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da segurança. Todos os materiais básicos componentes como aparelhos e equipamentos a serem instalados, deverão atender aos padrões de fabricação e aos métodos de ensaio exigidos pela ABNT, assim como às especificações complementares da concessionária local.

- COBERTURA

# A cobertura da área a ampliar será composta por tramas de madeira, com tesouras novas, cobertura em telhas de fibrocimento na espessura de 6 mm, e instalação de gerosas para vedação da junção da edificação antiga e a área ampliar, conforme especificação em projeto.

- CERCAMENTO DO TERRENO

# A área frontal da creche deverá ser realizado o fechamento do terreno com tela metálica para alambrado slin com postes metálicos e viga baldrame, conforme especificado em projeto.

# Na área lateral será realizado o cercamento com mourões de concreto e tela de arame galvanizado, inclusive mureta de fechamento, deverá ser realizado o reaproveitamento dos mourões existentes que apresentarem condições de uso.

# Todos os mourões deverão ser pintados com aplicação de tinta látex acrílica.

- CALÇADA EM PAVER

  - Meio Fio: Para dar acabamento será colocado meios-fios ou guias de concreto, executados com auxílio de extrusora para melhor acabamento nas dimensões especificadas na planilha de orçamento, para melhorar os elementos da calçada. Todas as calçadas devem conter inclinação mínima de 2% em direção a pista de rolamento. Todas as calçadas deverão conter rampas de acesso, conforme projeto e detalhes que a NBR 9050 – Acessibilidade apresenta e conforme detalhe em projetos. Todas as esquinas que este projeto contempla deverão ser executadas as rampas e as rampas devem ser executadas nos locais aonde à a existência de faixa de pedestres.

  - Calçada: Será executado nos locais indicados em projeto com blocos de concreto intertravados: conforme especificação do projeto arquitetônico deverá receber piso de blocos de concreto intertravados com espessura de 6 cm assentados sobre base de brita n.º 0 e rejuntamento areia fina. Deve ter todo o preparo do solo antes da colocação dos blocos de concreto intertravados.  Lembrando também que os mesmos contarão com paver tátil direcional e de alerta. As normas NBR 12255/1990 e NBR9050/2004 devem ser consultadas pelo executor dos serviços.

- LIMPEZA FINAL DA OBRA

A obra deve ser entregue limpa, em perfeito estado de funcionamento e conservação. A obra não pode apresentar nenhum defeito no momento da entrega. Toda a obra deve estar devidamente executada conforme projeto e conforme a nova norma de qualidade. Eventuais dúvidas quanto às especificações deste memorial devem ser esclarecidas com os autores dos respectivos projetos.

Departamento de Engenharia

Eng. Civil Eduardo Dallo

CREA/SC 177935-2

Dionísio Cerqueira – SC, maio de 2023