MEMORIAL DESCRITIVO

CAPELA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

ELABORAÇÃO, FEVEREIRO/2024

# Objetivo

# Este documento tem por finalidade especificar materiais e descrever as técnicas de execução a serem empregados na construção da Capela do cemitério municipal, no município de Dionísio Cerqueira/SC.

# DISPOSITIVOS GERAIS

Os projetos são complementados por este memorial descritivo constituindo uma peça única a qual define os serviços a serem executados e os materiais a serem empregados para a realização da obra. Em caso de dúvida, omissão ou divergência quanto à interpretação desses elementos deverá ser consultados os autores do projeto.

Fica a cargo do responsável técnico, a execução da obra, assim como o conhecimento de todos os elementos técnicos e normas administrativas de trabalho.

A mão de obra a ser empregada, sempre que necessário, especializada, será executada por operários tecnicamente capazes e conhecedores de suas funções, exigindo-se em todos os serviços, além do esmero em acabamentos, o máximo de educação, discrição e cuidados excepcionais.

A mão de obra empregada deverá obedecer às normas do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial a NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho (124.000-5) e NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e NR 6 – Equipamento de Proteção Individual.

# Local da Obra

O local da obra está situado na Estrada para o Toldo Alto, dentro do Cemitério Municipal, no município de Dionísio Cerqueira – SC

Figura 1: Localização da obra.

Fonte: Adaptado do Google Maps.

AMBIENTES A CONSTRUIR

Construção: A obra compreende a edificação da capela, áreas circundantes configuradas pelo acesso, canteiros e circulações externas, e também a área para preces e queima de velas.

- SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa da obra: A contratada deve realizar o registro da obra pela emissão da ART de execução. Os serviços iniciais devem contemplar a limpeza do terreno, locação e a instalação da Placa da obra.

- CONSTRUÇÃO DA CAPELA

  - ESTRUTURA

    - Fundações

# Serão executadas sapatas isoladas nas dimensões de 0,60 x 0,40 x 0,30 metros, com armadura longitudinal e transversal de 8 mm, concreto fck 25 Mpa.

# Vigas baldrame e superiores

# As vigas terão as dimensões de 15 x 30 cm em concreto armado com armadura longitudinal de 10 mm e estribos transversais de 5 mm espaçados a cada 15 cm. Será aplicado impermeabilizante em 3 faces das vigas em contato direto com o solo.

    - Lajes:

# Serão executadas lajes maciças em concreto armado com armadura transversal e longitudinal de 8 mm e espessura de 15 cm, onde deverá ser prevista passagem de rede elétrica.

  - PAREDES

    - Alvenaria

# Serviços de levantamento de alvenaria de fechamento com tijolos cerâmicos vazados, dimensões (11,5x19x19) cm, paredes acabadas com espessura de 15 cm, as paredes deverão ser alinhadas e prumadas conforme projeto arquitetônico.

    - Chapisco

# Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa e umedecida. O chapisco será executado com argamassa de cimento e areia peneirada, com traço de 1:3 e ter espessura máxima de 5mm. Serão chapiscadas também todas as superfícies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficarão em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

    - Emboço

# O emboço será executado com argamassa de cimento, cal e areia 
peneirada, com traço de 1:2:8 e ter espessura de 1,50 cm em paredes internas e 2,00 cm em paredes externas.

    - Pintura

# A área de paredes e cobertura do acesso principal receberá a pintura que deverá ser executada através de lixamento para limpeza da superfície do reboco, regularização das áreas onde foi realizado a demolição das paredes, e aplicação do fundo selador adequado.

# Deverá ser usando tinta de boa qualidade atendendo a cor, viscosidade e textura, conforme planilha orçamentária e projeto. A pintura deverá seguir as especificações do fabricante. Em toda área de execução de pintura, inicia-se com a preparação da base (lixamento, raspagem, limpeza da superfície). Logo após da base devidamente seca e correta, aplica-se a pintura. As cores serão definidas pela administração.

    - Cerâmica nas paredes

# Os revestimentos cerâmicos das paredes internas serão executados com placas cerâmicas específicas para as paredes, com placas de 60 x 60 cm, espaçadas com espaçadores e rejuntadas conforme especificação do fabricante.

# O revestimento das paredes se dará em todas as paredes internas, sendo que, na parede de fundos ao altar, deve ser em porcelanato fosco imitando revestimento em pedras, e nas demais paredes serão acetinados lisos, ambos das cores e desenhos especificados em projeto e/ou definidas pela administração.

# Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de massa, com defeitos capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência.

  - REVESTIMENTOS

    - Porcelanato

# Os revestimentos cerâmicos serão executados com porcelanato para pisos, com placas de 45x45 cm, tipo antiderrapante para pisos, espaçadas com espaçadores e rejuntadas conforme especificação do fabricante. Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de massa, com defeitos capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência.

    - Rodapé

# Os rodapés serão confeccionados com as placas cerâmicas descritas no item anterior, observando-se os mesmos cuidados executivos. Os rodapés serão executados com 10 cm de altura.

  - ESQUADRIAS

# As esquadrias deverão ser instaladas em perfeito nivelamento e prumada.

    - Porta de acesso

# A porta será do tipo correr, em alumínio, com vidro, com dimensões de 4,00x3,00 m, com fechadura, ferragens e pintura.

    - Janelas

As janelas serão em alumínio, do tipo correr, com vidros, nas dimensões de 2,20x2,60 m nas paredes laterais, 0,70x2,60 m nas paredes frontais, e 1,85x2,60 m nas paredes do acesso principal.

Em todas as janelas deverão ser executadas vergas e contra vergas de concreto armado bem como peitoril em granito polido, conforme indica o projeto e planilha orçamentária.

  - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A iluminação se fará através de fitas de LED (Light-Emiting Diode), 2.700K instalados no forro PVC, seguindo o ilustrado na Figura 2.

Deverão ser previstos e instalados 10 (dez) pontos de iluminação internos para arandelas a 0,20 m de altura do piso acabado, sendo 5 (cinco) pontos em cada parede lateral, conforme ilustrado na Figura 3.

Deve ser prevista e instalada fita de LED (Light-Emiting Diode), 2.700K  na parte inferior do ressalto do altar.

Deverão ser previstas e instaladas duas tomadas na parede posterior ao altar, a 0,30 m de altura do piso acabado do mesmo.

Deverá ser realizada a instalação de fita de LED (Light-Emiting Diode) na face interior da abertura em formato de cruz, na parede posterior ao altar, conforme ilustrado na Figura 4.

Figura 2: Iluminação em LED no forro da cobertura.

Figura 3: Arandelas nas paredes, faixa de LED no altar.

Figura 4: Iluminação em LED na abertura em forma de cruz.

  - FORRO

# Serão instalados forros em réguas de PVC, liso, com largura de 20 cm, na cor amadeirada, contando com estrutura de madeiramento e níveis conforme projeto arquitetônico.

  - COBERTURA

# A cobertura será em laje inclinada em concreto armado, rebocada e devidamente impermeabilizada com impermeabilizante líquido.

- ÁREA DE PRECES E QUEIMA DE VELAS

## Deverá ser executado piso em concreto para nivelamento da base da cruz mestra.

  - PAREDES

    - Alvenaria

# Serviços de levantamento de alvenaria de fechamento com tijolos cerâmicos vazados, dimensões (11,5x19x19) cm, paredes acabadas com espessura de 15 cm, as paredes deverão ser alinhadas e prumadas conforme projeto arquitetônico.

    - Chapisco

# Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa e umedecida. O chapisco será executado com argamassa de cimento e areia peneirada, com traço de 1:3 e ter espessura máxima de 5mm.

    - Emboço

# O emboço será executado com argamassa de cimento, cal e areia 
peneirada, com traço de 1:2:8 e ter espessura de 1,50 cm.

    - Cerâmica nas paredes

# Os revestimentos cerâmicos das paredes internas serão executados com placas cerâmicas específicas para as paredes, com placas de 60 x 60 cm, espaçadas com espaçadores e rejuntadas conforme especificação do fabricante.

# O revestimento se dará em todas as paredes, em porcelanato fosco imitando revestimento em pedras, nas cores e desenhos especificados em projeto e/ou definidas pela administração.

# Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de massa, com defeitos capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência.

    - Delimitante externo

# O delimitante externo da área de preces deve ser executado em placas de cobogós cimentícios, com argamassa própria para a realização do serviço, com dimensões e locação conforme consta em projeto.

  - BASE EM GRANITO

# A base onde ocorrerá a queima das velas deverá ser em pedra granito, assentada em argamassa AC III, própria para granitos e pedras naturais.

  - CRUZ MESTRA

# A cruz mestra será executada em concreto armado em cima da base descrita nos itens anteriores, e centralizada com os eixos em ambos os seus lados. Deverá receber reboco em todas as suas faces, e receberá pintura, que deverá ser executada através de lixamento para limpeza da superfície do reboco, regularização das faces, e aplicação do fundo selador adequado. Deverá ser utilizada tinta de boa qualidade atendendo a cor, viscosidade e textura, conforme planilha orçamentária e projeto.

# A pintura deverá seguir as especificações do fabricante. Em toda área de pintura, inicia-se com a preparação da base (lixamento, raspagem, limpeza da superfície). Logo após da base devidamente seca e correta, aplica-se a pintura. As cores serão definidas pela Administração.

  - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A iluminação se fará através de luminária do tipo Spot em LED (Light-Emiting Diode), instalada na base em concreto, próxima à cruz mestra, seguindo o ilustrado na Figura 5.

Figura 5: Área de preces e queima de velas.

- LIMPEZA FINAL DA OBRA

A obra deve ser entregue limpa, em perfeito estado de funcionamento e conservação. A obra não pode apresentar nenhum defeito no momento da entrega. Toda a obra deve estar devidamente executada conforme projeto e conforme a nova norma de qualidade. Eventuais dúvidas quanto às especificações deste memorial devem ser esclarecidas com os autores dos respectivos projetos.

Departamento de Engenharia

Eng. Civil Guilherme H. M. Libardoni

CREA/SC 120441-2

Dionísio Cerqueira – SC, fevereiro de 2024