MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS SANITÁRIOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL JACOB MARAN

ELABORAÇÃO, FEVEREIRO/2024

# OBJETIVO

# Este documento tem por finalidade especificar materiais e descrever as técnicas de execução a serem empregados na reforma e ampliação dos sanitários do Estádio Municipal Jacob Maran, da cidade de Dionísio Cerqueira/SC.

# DISPOSITIVOS GERAIS

# Os projetos são complementados por este memorial descritivo, constituindo uma peça única a qual define os serviços a serem executados e os materiais a serem empregados para a realização da obra. Em caso de dúvida, omissão ou divergência quanto à interpretação desses elementos deverá ser consultados os autores do projeto.

# Fica a cargo do responsável técnico, a execução da obra, assim como o conhecimento de todos os elementos técnicos e normas administrativas de trabalho.

# A mão de obra a ser empregada, sempre que necessário, especializada, será executada por operários tecnicamente capazes e conhecedores de suas funções, exigindo-se em todos os serviços, além do esmero em acabamentos, o máximo de educação, discrição e cuidados excepcionais.

# A mão de obra empregada deverá obedecer às normas do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial a NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho (124.000-5) e NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e NR 6 – Equipamento de Proteção Individual.

- LOCAL DA OBRA

O local da obra está situado no Estádio Municipal Jacob Maran, no município de Dionísio Cerqueira – SC

- SERVIÇOS PRELIMINARES

  - Placa da obra: A contratada deve realizar o registro da obra pela emissão da ART de execução. Os serviços iniciais devem contemplar a limpeza do terreno, locação e a instalação da Placa da obra.

- RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

  - Remoção: Será feita a remoção de todos os equipamentos sanitários existentes, com reaproveitamento das peças que tiverem condições de uso, para posterior colocação de equipamentos novos ou reinstalação das peças, tanto nos vestiários quanto nos sanitários externos. Remoção de portas e janelas, forro, e toda a cobertura dos sanitários externos. Será feita a remoção das cerâmicas, dos pisos, nos sanitários externos e vestiários, sem reaproveitamento.

  - Demolição: Serão demolidas as paredes do perímetro externo dos sanitários de uso público, conforme indicadas em projeto, para a execução das novas instalações.

- INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS VESTIÁRIOS

  - Instalação de equipamentos: serão reaproveitadas as peças sanitárias existentes, as quais serão removidas para substituição da tubulação de esgoto existente e posteriormente instaladas novamente.

- AMPLIAÇÃO DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS

  - Estrutura: Inicialmente será executado uma estrutura em concreto armado para receber a alvenaria.

  - Alvenaria: Serviços de levantamento de alvenaria será com tijolos furados dimensões (11,5x19x19) cm.

    - Chapisco: Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa e umedecida. O chapisco será executado com argamassa de cimento e areia peneirada, com traço de 1:3. Serão chapiscadas também todas as superfícies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficarão em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

    - Emboço: O emboço será executado com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, com traço de 1:2:8 e ter espessura máxima de 25mm.

    - Pintura: Os espaços receberão a pintura que deverá ser executada através de lixamento para limpeza da superfície do reboco. Deverá ser usado (tinta) produto de boa qualidade atendendo a cor, viscosidade e textura. A pintura deverá seguir as Especificações do fabricante. Em toda área de execução de pintura (Reforma e Ampliação), inicia-se com a preparação da base (lixamento, raspagem, limpeza da superfície). Logo após da base devidamente seca e correta, aplica-se a pintura com tinta látex acrílico, com duas demãos. Cores a serem definidas pela Administração.

    - Cerâmica nas paredes: Os revestimentos cerâmicos das paredes dos sanitários novos serão executados com placas cerâmicas para parede, com placas esmaltadas de 33x45 cm. Será revestido apenas nas paredes dos banheiros a cerâmica e será até o teto. Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de massa, com defeitos capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência.

  - Piso

    - Lastro: Será executado um lastro de pedra brita 1 e 2, e a compactação do mesmo.

    - Contrapiso: Antes do assentamento da cerâmica, será executada uma camada de regularização do contrapiso com argamassa de cimento e areia seguindo o traço 1:4(cimento e areia) com 5 cm de espessura.

    - Cerâmica: Os revestimentos cerâmicos serão executados com placas tipo porcelanato, com dimensões 45x45 cm. Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de massa, com defeitos capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência.

    - Rodapé: Os rodapés serão confeccionados com as placas cerâmicas descritas no item anterior, observando-se os mesmos cuidados executivos. Os rodapés serão executados com 10 cm.

  - Esquadrias

# As esquadrias deverão ser instaladas em perfeito nivelamento e prumada. As Portas serão em aço com fechadura e ferragens. As Janelas em quadro de alumínio, ferragens e vidros.

  - Cobertura

# Será executada uma nova cobertura em tesouras de madeira, telhas metálicas termoacústicas conforme planilha orçamentária, calhas e rufos conforme indicado em projeto. O forro será em PVC na cor branca.

  - Elétrica

# Serão feitas novas instalações elétricas, disjuntores e quadro de distribuição. Atender todas as tomadas e interruptores conforme planilha orçamentária e indicadas em projeto. As lâmpadas serão em LED (Light-emitting Diode).

  - Hidráulica

# Será executada a hidráulica conforme projeto e planilha orçamentária, todo o serviço de canalização, tubulação e instalação de água fria com todos os equipamentos e acessórios, bem como o registro de gaveta.

  - Instalações Sanitárias

# Será executada toda a tubulação de esgoto sanitário, com caixa enterrada hidráulica e caixa sifonada.

- DIVISÓRIAS E BANCADAS

## Deverão ser instaladas divisórias em granito escuro, na espessura de 3 cm, nas cabines dos sanitários, na altura do piso de 15cm, e dimensão de 1,85 x 1,00 m nos sanitários, conforme detalhado em projeto.

As divisórias dos mictórios dos banheiros masculinos serão fixadas na altura do piso de 30 cm, com dimensões de 1,20 x 0,80 m, conforme projeto.

As bancadas dos banheiros serão nas dimensões de 2,20 x 0,60 m, com soleiras e saia de 10 cm, conforme especificado em projeto.

Nos banheiros externos de acesso ao público a bancada será nas dimensões de 0,74 x 0,60 m, com soleiras e saia de 10 cm, conforme planilha orçamentária.

- LIMPEZA FINAL DA OBRA

# A obra deve ser entregue limpa, em perfeito estado de funcionamento e conservação. A obra não pode apresentar nenhum defeito no momento da entrega. Toda a obra deve estar devidamente executada conforme projeto e conforme a nova norma de qualidade. Eventuais dúvidas quanto às especificações deste memorial devem ser esclarecidas com os autores dos respectivos projetos.

Departamento de Engenharia

Eng. Civil Guilherme H. M. Libardoni

CREA/SC 120441-2

Dionísio Cerqueira – SC, fevereiro de 2024.