MEMORIAL DESCRITIVO

CALÇADA EM PAVER

# dezembro 2021

# Objetivo

Este projeto foi desenvolvido levando-se em consideração os anseios do MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA, confirmado através de pesquisas, avaliações do mesmo para com o projeto, na qual resultou no que aqui apresentamos, considerando dados importantes, tais como: topografia, insolação, custos da obra, versatilidade, durabilidade e material de primeira qualidade.

# Local da Obra

O local da obra está situado no centro do município de Dionísio Cerqueira – SC, na Avenida Prefeito Adelino Mangini, Centro, Avenida Prefeito Adelino Mangini, Bairro São Silvestre e Rua Saldanha da Gama.

Figura 1: Localização da Av. Pref. Adelino Mangini, Centro.

Fonte: Adaptado do Google Maps. (2021)

Figura 2: Localização da Av. Pref. Adelino Mangini, São Silvestre.

Fonte: Adaptado do Google Maps, 2021

Figura 3: Localização da Rua Saldanha da Gama.

Fonte: Adaptado do Google Maps, 2021

- SERVIÇOS PRELIMINARES

A contratada deve realizar o registro da obra pela emissão da ART de execução. Os serviços iniciais devem contemplar a limpeza do terreno, locação e a instalação da Placa da obra.

- MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

A regularização do solo, será feita conforme projeto de níveis das calçadas. Deve seguir rigorosamente os níveis de projeto. Os reaterros deverão seguir especificamente, a compactação a cada 20 cm de solo.

- MEIO FIO

Para dar acabamento será colocado meios-fios ou guias de concreto, nas dimensões especificadas na planilha de orçamento, para melhorar os elementos da calçada. Os meios fios executados devem ficar perfeitamente alinhados e nivelados

# 4        CALÇADA

Será executado nos locais indicados em projeto com blocos de concreto intertravados: conforme especificação do projeto arquitetônico deverá receber piso de blocos de concreto intertravados com espessura de 6 cm assentados sobre base de brita n.º 0 e rejuntamento areia fina. Deve ter todo o preparo do solo antes da colocação dos blocos de concreto intertravados.  A calçada deve ter inclinação mínima de 2% em direção a pista de rolamento.

Lembrando também que os mesmos contarão com paver tátil direcional e de alerta. As normas NBR 12255/1990 e NBR9050/2004 devem ser consultadas pelo executor dos serviços.

As rampas de rebaixamento de calçada devem estar juntas às faixas de travessia de pedestres como um recurso que facilita a passagem do nível da calçada para o da rua, melhorando a acessibilidade para as pessoas com: mobilidade reduzida, empurrando carrinho de bebê, que transportam grandes volumes de cargas e aos pedestres em geral.

Figura 04 – Modelo de Rampa de Acessibilidade NBR 9050;

Fonte: O Autor, 2021

Figura 4: Modelo de Rampa de Acessibilidade NBR 9050.

5.     LIMPEZA FINAL DA OBRA

A obra deve ser entregue limpa, em perfeito estado de funcionamento e conservação. A obra não pode apresentar nenhum defeito no momento da entrega. Toda a obra deve estar devidamente executada conforme projeto e conforme a nova norma de qualidade. Eventuais dúvidas quanto às especificações deste memorial devem ser esclarecidas com os autores dos respectivos projetos.

Departamento de Engenharia

Eng. Civil Eduardo Dallo

CREA/SC 177935-2

Dionísio Cerqueira – SC, Dezembro de 2021.