MEMORIAL DESCRITIVO

PISTA DE ATLETISMO

dezembro de 2021

OBJETIVO

# Este documento tem por finalidade especificar materiais e descrever as informações técnicas de execução a serem empregados na construção de uma Pista de Atletismo, contendo pista de salto à distância, área de lançamento de disco e pista de lançamento de dardo no Campo do Bairro Primeiro de Maio em Dionísio Cerqueira.

DISPOSITIVOS GERAIS

Os projetos são complementados por este memorial descritivo constituindo uma peça única a qual define os serviços a serem executados e os materiais a serem empregados para a realização da obra. Em caso de dúvida, omissão ou divergência quanto à interpretação desses elementos deverá ser consultados os autores do projeto.

Fica a cargo do responsável técnico, a execução da obra, assim como o conhecimento de todos os elementos técnicos e normas administrativas de trabalho.

A mão de obra a ser empregada, sempre que necessário, especializada, será executada por operários tecnicamente capazes e conhecedores de suas funções, exigindo-se em todos os serviços, além do esmero em acabamentos, o máximo de educação, discrição e cuidados excepcionais.

A mão de obra empregada deverá obedecer às normas do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial a NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho (124.000-5) e NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e NR 6 – Equipamento de Proteção Individual.

- DESCRIÇÃO DA OBRA

Trata-se da construção de uma pista de atletismo sendo contemplada nesta
etapa, a pavimentação da pista em concreto usinado e acabado com polimento. A pista terá seis raias, pintadas com faixa de 5 cm de largura, cada uma com 1 metro de largura cada uma. Será construída uma pista de salto em distância, pista de lançamento de disco e uma pista de lançamento de dardo.

- SERVIÇOS PRELIMINARES

A contratada deve realizar o registro da obra pela emissão da ART de execução. Os serviços iniciais devem contemplar a limpeza do terreno, locação e a instalação da Placa da obra.

- MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Após limpeza, o terreno deverá ser terraplanado para alcançar o nível de referência. Deverá ser executada a terraplanagem necessária, incluindo cortes e aterros, para acerto do terreno e implantação das edificações. Todo movimento de terra a fim de nivelar o terreno nas cotas fixadas no projeto deverá obedecer às normas técnicas da ABNT para tais serviços.

- LASTRO DE BRITA

Será realizado a execução de uma camada de lastro de brita, inclusive transporte da brita, em uma espessura de 5 cm. No lastro será utilizado brita nº 1.

- TELA DE AÇO

A Malha de Aço deverá ser utilizada tela de aço soldada nervurada CA-60, Q-92, (1,48 kg/m²), diâmetro do fio = 4,2 mm, espaçamento da malha = 15 x 15 cm. A tela de aço do lastro de brita, este espaçamento da malha deverá ser garantido através de espaçadores tipo “caranguejo”.

- CONTRAPISO

A pista de atletismo contará com uma área de 3.000,00 m², a pista de salto à distância com 56,00 m², a pista de lançamento de dardo com dimensões 26,00 x 3,00m (78,00 m²). A pista de arremesso de disco será de 3,80 m², com estrutura metálica e fechamento em tela de aço com raio de 3 m e altura de 4,5 m. Todas receberão o serviço de contrapiso em Concreto Usinado de FCK = 20 MPA, com espessura de 7 cm e inclinação suficiente para não empoçar água sobre as pistas. As pistas deverão ser uniformes, sem a presença de falhas, manchas e livre de quinas.

- POLIMENTO

Para fazer o polimento dos pisos, usar a máquina politriz com esmeril de grãos 36 e 60. Em seguida, iniciar o processo de estucamento, com uso do esmeril grão 120, em que se espalha cimento branco puro e água, formando uma nata, para calafetar os poros dos pisos. Utilizar ainda um rodo para movimentar a nata de cimento, enquanto passa a politriz, a fim de verificar o resultado do
polimento.

- PINTURA EPÓXI

Com o piso devidamente polido e isento de impurezas, a pista receberá tinta epóxi, em cor a ser definida pela administração, aplicada em ao menos duas demãos. Não serão aceitos salpicos de tinta nas superfícies destinadas e não destinadas à pintura. O acabamento final do revestimento de pintura deverá apresentar se totalmente nivelado e uniforme, quanto a textura, tonalidade e brilho, sem o inconveniente de marcas de retoque.

- CAIXA COM AREIA

Ao término da pista de salto em distância, deverá ser executado 2 caixas de areia, com a areia inclusa, com dimensões 3,00 x 8,00 x 0,20m, (9,6 m³) cada caixa, onde o atleta deve cair logo após efetuar o salto, além de fornecimento e instalação de taboa de impulsão conforme especificação do projeto. Será escavada a terra, deixando as caixas niveladas com a grama, estas também deverão ser protegidas, em suas laterais, por guias de concreto.

- MEIO FIO

Para dar acabamento será colocado meios-fios ou guias de concreto de 15 x 30 cm, conforme projeto, para melhorar os elementos da caixa de areia. As guias deverão estar niveladas com a grama circundante e a areia.

- LIMPEZA FINAL DA OBRA

A obra deve ser entregue limpa e em perfeito estado de funcionamento e conservação. A obra não pode apresentar nenhum defeito no momento da entrega. Toda a obra deve estar devidamente executada conforme projeto e conforme a nova norma de qualidade. Eventuais dúvidas quanto às especificações deste memorial devem ser esclarecidas com os autores dos respectivos projetos.

DIONÍSIO CERQUEIRA, dezembro de 2021.

Departamento de Engenharia

Eng. Civil Eduardo Dallo

CREA/SC 177935-2