MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES

ELABORAÇÃO, JANEIRO/2022

# Objetivo

# Este documento tem por finalidade especificar materiais e descrever as técnicas de execução a serem empregados na reforma da escola Castro Alves, no município de Dionísio Cerqueira/SC.

# DISPOSITIVOS GERAIS

Os projetos são complementados por este memorial descritivo constituindo uma peça única a qual define os serviços a serem executados e os materiais a serem empregados para a realização da obra. Em caso de dúvida, omissão ou divergência quanto à interpretação desses elementos deverá ser consultados os autores do projeto.

Fica a cargo do responsável técnico, a execução da obra, assim como o conhecimento de todos os elementos técnicos e normas administrativas de trabalho.

A mão de obra a ser empregada, sempre que necessário, especializada, será executada por operários tecnicamente capazes e conhecedores de suas funções, exigindo-se em todos os serviços, além do esmero em acabamentos, o máximo de educação, discrição e cuidados excepcionais.

A mão de obra empregada deverá obedecer às normas do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial a NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho (124.000-5) e NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e NR 6 – Equipamento de Proteção Individual.

# Local da Obra

O local da obra está situado na Avenida Prefeito Adelino Mangini, esquina com a Rua Felipe Schmidt no município de Dionísio Cerqueira – SC

Figura 1: Localização da obra.

Fonte: Adaptado do Google Maps.

AMBIENTES A REFORMAR E CONSTRUIR

Reforma: Piso da escadaria, rampa de acesso, área externa, saguão e refeitório.  Reforma dos banheiros existentes para implantação de um laboratório.

Construção: Banheiros tipo no pavimento térreo e segundo pavimento.

- SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa da obra: A contratada deve realizar o registro da obra pela emissão da ART de execução. Os serviços iniciais devem contemplar a limpeza do terreno, locação e a instalação da Placa da obra.

- RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

  - Remoção: Será feito a remoção do piso existente da área externa, saguão, refeitório, na escadaria e na rampa de acesso existente para posterior regularização de piso com a elaboração de contrapiso na espessura de 3 cm, para posterior assentamento das novas peças cerâmicas. Remoção de janelas e peças sanitárias existentes, sem reaproveitamento, conforme projeto.

  - Demolição: Serão demolidas as paredes internas do banheiro térreo para a execução de uma nova sala onde será instalado um laboratório. E demolição no segundo pavimento de uma parede para abertura de porta de acesso para novos banheiros.

- CONSTRUÇÃO DA NOVA SALA E BANHEIROS

  - Fundações:

# Serão executadas sapatas isoladas nas dimensões de 1,00 x 0,80 x 0,80 metros, com armadura longitudinal e transversal de 8 mm, concreto fck 25 Mpa e execução de estacas com concreto armado com profundidade de 2 metros e 40 cm de diâmetro.

  - Vigas baldrame e superiores:

# As vigas terão as dimensões de 15 x 30 cm em concreto armado com armadura longitudinal de 10 mm e estribos transversais de 5 mm espaçados a cada 15 cm. Será aplicado impermeabilizante em 3 faces das vigas em contato direto com o solo.

  - Lajes:

# Serão executadas lajes maciças em concreto armado com armadura transversal e longitudinal de 8 mm e espessura de 15 cm, onde deverão ser previstas as passagens de esgoto, água fria e fiações elétricas.

  - Alvenaria:

# Serviços de levantamento de alvenaria de fechamento com tijolos cerâmicos vazados, dimensões (9x19x19) cm, paredes acabadas com espessura de 15 cm, as paredes deverão ser alinhadas e prumadas conforme projeto arquitetônico.

# Nas áreas onde foram executadas as remoções de janelas e portas deverá ser realizado o fechamento e regularização da área conforme especificações de projeto.

  - Chapisco:

# Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa e umedecida. O chapisco será executado com argamassa de cimento e areia peneirada, com traço de 1:3 e ter espessura máxima de 5mm. Serão chapiscadas também todas as superfícies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficarão em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

  - Emboço:

# O emboço será executado com argamassa de cimento, cal e areia 
peneirada, com traço de 1:2:8 e ter espessura de 1,50 cm em paredes internas e 2,00 cm em paredes externas.

  - Pintura:

# A nova sala receberá a pintura que deverá ser executada através de lixamento para limpeza da superfície do reboco, regularização das áreas onde foi realizado a demolição das paredes, e aplicação do fundo Selador adequado. Deverá ser usando tinta de boa qualidade atendendo a cor, viscosidade e textura, conforme planilha orçamentária e projeto. A pintura deverá seguir as especificações do fabricante. Em toda área de execução de pintura (Reforma e Ampliação), inicia-se com a preparação da base (lixamento, raspagem, limpeza da superfície). Logo após da base devidamente seca e correta, aplica-se a pintura. As cores serão definidas pela Secretaria Municipal de Educação.

  - Cerâmica nas paredes:

# Os revestimentos cerâmicos das paredes dos banheiros serão executados com placa cerâmicas específicas para as paredes, com placas de 25 x 35 cm, espaçadas com espaçadores e rejuntadas conforme especificação do fabricante. O revestimento das paredes se dará apenas nas paredes dos banheiros, onde a cerâmica e será até o forro. Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de massa, com defeitos capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência.

- REVESTIMENTO

  - Porcelanato:

# Os revestimentos cerâmicos serão executados com porcelanato para pisos, com placas de 45x45 cm, tipo antiderrapante para pisos, espaçadas com espaçadores e rejuntadas conforme especificação do fabricante. Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de massa, com defeitos capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência.

  - Rodapé:

# Os rodapés serão confeccionados com as placas cerâmicas descritas no item anterior, observando-se os mesmos cuidados executivos. Os rodapés serão executados com 10 cm de altura.

- ESQUADRIAS

# As esquadrias deverão ser instaladas em perfeito nivelamento e prumada.

  - Portas

# As portas dos banheiros serão em alumínio tipo veneziana com dimensões de 70x185 cm para os sanitários e chuveiros, nos banheiros PNE com dimensões de 80x185 cm, e porta de entrada com dimensões de 80 x 210 cm, com fechadura, ferragens pintura. A porta do laboratório será em madeira nas dimensões de 80 x 210 cm, com marcos, fechadura, ferragens e pintura.

  - Janelas

As janelas serão de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, dimensão de 1,20x0,40m, para os banheiros e 1,80x1,10 m, para o laboratório, em ambas as janelas deverão ser executados vergas e contra vergas de concreto armado bem como peitoril em granito polido, conforme indica o projeto e planilha orçamentária.

- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS.

Na área onde será instalado o novo laboratório será removida a tubulação hidráulica e sanitária existente e instalado nova tubulação para utilização das bancadas conforme especificado em projeto.

Na área dos banheiros as tubulações deverão ser instaladas de maneira que garanta a fluidez e escoamento das águas conforme projeto.

A tubulação de esgoto sanitário deverá ser ligada a rede de coleta e tratamento de esgoto municipal, obedecendo os níveis, caimentos e especificações de projeto.

  - Louças e acessórios.

Será instalado louças sanitárias novas em todos os banheiros, conforme segue especificação e quantitativos da planilha e projeto.

Nos banheiros PNE, deverão ser instaladas barras de apoio nos vasos sanitários e lavatórios, conforme projeto.

Nos lavatórios dos banheiros deverão ser instalados cubas de embutir, munidas de sifão e torneiras metálicas cromadas, conforme projeto e planilha orçamentária. Nos banheiros femininos deverão ser instalados espelhos nas dimensões de 80 x 80 cm.

Nas áreas de chuveiro deverá ser instalado cabide em metal cromado conforme planilha orçamentária.

- DIVISÓRIAS E BANCADAS

## Deverão ser instaladas divisórias em granito escuro, na espessura de 3 cm, nas cabines dos sanitários e chuveiros, na altura do piso de 15cm, e dimensão de 2,00 x 0,90 m nos sanitários, 2,00 x 1,00 m nos chuveiros e 2,00 x 1,50 m nos banheiros PNE, conforme detalhado em projeto.

As divisórias dos mictórios dos banheiros masculinos serão fixadas na altura do piso de 30 cm, com dimensões de 1,20 x 0,50 m, conforme projeto.

As bancadas dos banheiros serão nas dimensões de 3,40 x 0,60 m, com soleiras e saia de 10 cm, conforme especificado em projeto.

No laboratório será instalado bancadas de granito escuro nas dimensões de 1,20 x 3,50 m e 1,00 x 2,50 m, com soleiras e saia de 10 cm, conforme planilha orçamentária.

- FORRO.

# Serão instalados forros em réguas de PVC, frisado, na cor branco gelo, contando com estrutura de madeiramento e níveis conforme projeto arquitetônico.

- COBERTURA

# A cobertura dos banheiros será em tramas de madeira, com tesouras novas, cobertura em telhas de fibrocimento na espessura de 6 mm, contando com calhas coletoras e rufos metálicos para vedação, conforme especificação em projeto.

  - Manta Asfáltica

Sobre a cobertura da área do saguão, onde contém cobertura translúcida, deverá ser realizada a aplicação de Manta asfáltica 03 mm, produzido a base de asfálticos modificados e com polímeros, estrutura com tecido de polipropileno e alumínio na camada superior. Garantia de 10 anos do material e da mão de obra. Incluso toda matéria prima, mão de obra qualificada e assistência técnica de profissionais habilitados. Atende norma ABNT – NBR 9952/98. Fabricado com Sistema de Qualidade Certificado NBR ISSO 9001:2000. Manta Asfáltica alumínio em poliéster tipo II.

- SUBSTITUIÇÃO DO PISO

# Em toda a área de acesso ao colégio, escadas, rampas, calçadas no entorno, saguão, refeitório, rampa de acesso ao segundo piso, e calçadas da área de recreação externa serão removidas mecanicamente e assentadas novas peças de porcelanato conforme planilha orçamentária, conforme imagens abaixo:

# Figura 2: Escadas de acesso.

# Figura 3: Rampas de acesso.

# Figura 4: Calçadas externas lateral.

# Figura 5: Entrada/saguão.

# Figura 6: Saguão.

# Figura 9: Calçadas externas área do parque.

# Além das imagens acima expostas, ainda contemplam as escadas de acesso ao segundo pavimento, corredor do segundo pavimento e refeitório.

  - Contrapiso:

# Antes do assentamento das placas de porcelanato, será executada uma camada de regularização do contrapiso com argamassa de cimento e areia seguindo o traço 1:4(cimento e areia) com 3 cm de espessura.

  - Porcelanato:

# Os revestimentos cerâmicos serão executados com porcelanato para pisos, com placas de 45x45 cm, tipo antiderrapante para pisos, espaçadas com espaçadores e rejuntadas conforme especificação do fabricante. Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de massa, com defeitos capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência.

  - Rodapé:

# Os rodapés serão confeccionados com as placas cerâmicas descritas no item anterior, observando-se os mesmos cuidados executivos. Os rodapés serão executados com 10 cm de altura.

- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

# Serão construídos 4 banheiros no total, 2 no pavimento térreo e 2 no segundo pavimento.

  - Banheiros Femininos: 1 banheiro com chuveiro, 4 banheiros com vaso sanitário, 1 banheiro PNE (Pessoa com necessidades especiais). Contará com 3 cubas, bancadas em mármore e 3 espelhos.

  - Banheiros Masculinos: 5 mictórios com 5 divisórias em granito, com espaçamento de 50cm, 2 banheiros com vaso sanitário, 1 banheiro PNE, 1 banheiro com chuveiro, 3 cubas e bancadas em mármore.

- REVITALIZAÇÃO CORRIMÃO

Na área de acesso na frente do colégio (escadas e rampa de acesso para cadeirantes), deverá ser realizada a reforma dos corrimãos, substituindo os tubos corroídos e realizando nova solda a fim de promover a ideal funcionalidade dos mesmos, além disto, deverá ser realizada a pintura em cor a ser definida pela administração.

- LIMPEZA FINAL DA OBRA

A obra deve ser entregue limpa, em perfeito estado de funcionamento e conservação. A obra não pode apresentar nenhum defeito no momento da entrega. Toda a obra deve estar devidamente executada conforme projeto e conforme a nova norma de qualidade. Eventuais dúvidas quanto às especificações deste memorial devem ser esclarecidas com os autores dos respectivos projetos.

Departamento de Engenharia

Eng. Civil Eduardo Dallo

CREA/SC 177935-2

Dionísio Cerqueira – SC, janeiro de 2022