MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA IDAMAR

# Objetivo

# Este documento tem por finalidade especificar materiais e descrever as técnicas de execução a serem empregados na reforma do posto de saúde do Distrito de Idamar, na cidade de Dionísio Cerqueira/SC.

# DISPOSITIVOS GERAIS

Os projetos são complementados por este memorial descritivo constituindo uma peça única a qual define os serviços a serem executados e os materiais a serem empregados para a realização da obra. Em caso de dúvida, omissão ou divergência quanto à interpretação desses elementos deverá ser consultados os autores do projeto.

Fica a cargo do responsável técnico, a execução da obra, assim como o conhecimento de todos os elementos técnicos e normas administrativas de trabalho.

A mão de obra a ser empregada, sempre que necessário, especializada, será executada por operários tecnicamente capazes e conhecedores de suas funções, exigindo-se em todos os serviços, além do esmero em acabamentos, o máximo de educação, discrição e cuidados excepcionais.

A mão de obra empregada deverá obedecer às normas do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial a NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho (124.000-5) e NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e NR 6 – Equipamento de Proteção Individual.

# Local da Obra

O local da obra está situado na Avenida José Fogiato, Distrito de Idamar, município de Dionísio Cerqueira – SC.

Figura 1: Localização da obra.

Fonte: Adaptado do Google Maps (2022)

AMBIENTES A REFORMAR

Será substituída toda a cobertura do posto de saúde bem como a substituição das calçadas existentes na área externa e pintura externa de toda a edificação.

- RETIRADAS

  - Telhamento: A remoção das telhas deve ser feita de maneira cuidadosa pois algumas telhas serão reaproveitadas. As demais telhas serão removidas, sem reaproveitamento das mesmas. Serão removidos os caibros, ripas, terças e outros elementos do telhado, sem reaproveitamento.

- COBERTURA – EXECUÇÃO DE PLATIBANDA E REFORMA DO TELHADO

  - Platibanda: Serão executados os serviços de alvenaria de vedação das platibandas. As alvenarias terão as espessuras indicadas no projeto e serão executadas de acordo com o mesmo. Apresentarão prumo e alinhamento perfeitos, fiadas e niveladas, com a espessura das juntas compatíveis com os materiais utilizados. A platibanda terá altura de 1,5 m.

A platibanda deverá receber o revestimento interno e externo composto por chapisco traço 1:4 e massa única traço 1:2:8, e posteriormente ser executada a estrutura metálica e telhas, ficando assim, finalizada para o recebimento da pintura.

  - Estrutura do telhado: A estrutura será metálica e terá apenas uma água. A fabricação da estrutura abrangerá os serviços: Fabricação, pintura da estrutura metálica e a montagem da estrutura. Os serviços serão feitos de modo a apresentar um produto de primeira qualidade, devendo seguir a melhor, mais moderna e adequada técnica de fabricação.

  - Telhas: Toda a cobertura do posto de saúde será com telhas de fibrocimento na espessura de 6 mm, exceto a cobertura do corredor de saída que será em telhas de aluzinco. As instalações deverão seguir as recomendações indicadas pelo fabricante e manter a inclinação do telhado.

  - Calhas: Haverá calhas na cobertura, em chapa de aço galvanizada, com largura e profundidades conforme projeto. Ainda, deverá ter declividade para os condutores pluviais e ser obrigatório à instalação de dispositivo tipo (ladrão) para em caso de obstrução das descidas d’água.

  - Rufo: Colocação de rufo externo em chapa de aço galvanizado, com corte de 25 cm, fixados por meio de parafusos nas telhas e platibandas. As chapas de aço deverão recobrir as telhas e se estender verticalmente pela platibanda conforme especificações em projeto.

- PINTURA

  - Antecedendo o serviço de pintura, a contratada deverá efetuar a regularização externa das superfícies deterioradas por umidade, manchas de bolor, eflorescência, etc. Deverá efetuar a limpeza do espaço, com auxílio de um jato d’água e os destacamentos de revestimentos existentes e pintura, deverão ser convenientemente tratados, com material adequado. Utilizar massa corrida acrílica, lixar, convenientemente, para deixar as superfícies perfeitamente lisas, para depois fazer a aplicação do fundo preparador.

  - As paredes externas receberão o fundo preparador e logo após a tinta premium acrílica semi brilho, em cor a ser definida pela administração. Nas paredes, as pinturas deverão compreender toda altura do pé direito e platibanda. E as aberturas receberão Tinta Esmalte Sintético. Será pintado também a estrutura do corredor da saída do posto. Não serão aceitos escorrimentos, salpicos de tinta nas superfícies destinadas e não destinadas à pintura (vidros, pisos, mobiliários, etc.), para tanto, a proteção das superfícies deverá ser obtida por isolamento, com tiras de papel, panos, etc. O acabamento final do revestimento de pintura deverá apresentar se totalmente nivelado e uniforme, quanto a textura, tonalidade e brilho, sem o inconveniente de marcas de retoque.

- CALÇADA

  - Na área externa do posto de saúde deverá ser assentado novas placas cerâmicas sobre as existentes. O assentamento do revestimento cerâmico deverá seguir as orientações do fabricante. O piso deverá ser rejuntado com rejunte flexível cor a ser definido. Em todo local em que for instalado piso cerâmico, deverá ser executado rodapé, no mesmo material do piso, com altura de 10 cm. Será executado a calçada ao redor no posto e no corredor de saída do posto.

- LIMPEZA FINAL DA OBRA

A obra deve ser entregue limpa, em perfeito estado de funcionamento e conservação. A obra não pode apresentar nenhum defeito no momento da entrega. Toda a obra deve estar devidamente executada conforme projeto e conforme a nova norma de qualidade. Eventuais dúvidas quanto às especificações deste memorial devem ser esclarecidas com os autores dos respectivos projetos.

Departamento de Engenharia

Eng. Civil Eduardo Dallo

CREA/SC 177935-2

Dionísio Cerqueira – SC, Janeiro de 2022.