MEMORIAL DESCRITIVO

RUA SALDANHA DA GAMA

INFRAESTRUTURA URBANA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO

FEVEREIRO DE 2022

# Objetivo

Este projeto foi desenvolvido levando-se em consideração os anseios do MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA, confirmado através de pesquisas, avaliações do mesmo para com o projeto, na qual resultou no que aqui apresentamos, considerando dados importantes, tais como: topografia, insolação, custos da obra, versatilidade, durabilidade e material de primeira qualidade.

# Local da Obra

O local da obra está situado na Rua Saldanha da Gama esquina com a Rua Soldado José Venâncio Fortes e Rua Felipe Schmidt no município de Dionísio Cerqueira – SC.

Figura 1 – Localização da obra.

Fonte: adaptado do Google Maps (2022).

# Descrição das Ruas a receber pavimentação poliédrica:

As Ruas Soldado José Venâncio Fortes, Rua Saldanha da Gama e Rua Felipe Schimidt estão localizadas no Centro, no Município de Dionísio Cerqueira, o trecho a ser executado a pavimentação na Rua Saldanha da Gama possui 82,00 metros de cumprimento, na Rua Soldado José Venâncio Fortes possui 125,00 metros de cumprimento com 8,00 metros de largura e a Rua Felipe Schimidt possui extensão de 82,00 metros de cumprimento, sendo 49,00 metros com 4 metros de largura e 33,00 metros com 8,00 metros de largura.

- PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS

# 1.1 DRENAGEM PLUVIAL

Antes da execução da pavimentação em pedras poliédricas deverão ser executados os serviços de drenagem pluvial, os quais devem estar de acordo com o projeto em anexo.

A drenagem pluvial será feita através da captação das águas das chuvas pelas bocas de lobo / caixas coletoras, as águas captadas serão conduzidas por tubulação de BSTC até seu destino final. Será utilizado tubulações de 600 mm de diâmetros, conforme especificações da planilha de orçamento e projeto.

Deverá ser feita a locação das tubulações, levando-se em conta pontos importantes do projeto, tais como: poços de visita, bocas de lobo existente, encontros de condutores, variação de declividade.

As bocas de lobos serão confeccionadas com tijolos maciços, conforme planilha de orçamentos, e locadas conforme projeto.

O sentido normal das escavações será sempre de jusante para montante. OBS: Quando a coesão do solo for muito baixa, deverá ser efetuado o escoramento da vala de maneira a evitar um possível desmoronamento.

A reposição de material na vala (mat. class. 1ª cat. - solo) será executada da seguinte maneira: inicialmente deverá ser colocado material de granulometria fina de cada lado da canalização, o qual irá sendo cuidadosamente apiloado. Será conveniente tomar precauções de compactar todo o material até cerca de 40 centímetros acima do tubo, fazendo-se sempre está compactação lateralmente ao tubo.

Deve-se cuidar para que o material esteja na umidade ótima para a sua perfeita compactação, a qual será realizada com o auxílio de uma placa vibratória, e a camada de solo a ser compactada em cada etapa não deve ultrapassar os 20 cm.

Após este apiloamento adequado, deve se fazer um selo do dreno com brita graduada especificamente britada e com sustentação adequada ao projeto, com espessura de 15 cm devidamente compactada.

  - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO

A regularização do subleito é realizada quando necessário, transversalmente e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 0,10 m de espessura. O que exceder a 0,10 m será considerado como terraplenagem.

Os matérias empregados na regularização do subleito serão os encontrados no próprio local e se fazendo necessário deverá ser realizada a colocação do material.

São indicados alguns tipos de equipamentos para a execução da regularização do subleito: motoniveladora pesada com escarificador, carro tanque distribuidor de água, rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, grade de discos e retroescavadeira.

Após a execução de cortes e aterros para atingir o greide de projeto, proceder- se á uma compactação com rolo pé-de-carneiro e se fará um acabamento conveniente.

A regularização deverá ser executada até ultrapassar em 50 cm a largura do subleito por efeitos de águas, caso em que será sempre assegurado o seu rápido escoamento, através da abertura de valas provisórias.

Os aterros, além dos 10 cm máximos previstos, serão executados de acordo com especificações de terraplenagem.

O controle geométrico deverá ser efetuado após a regularização do subleito, procedendo-se à locação e nivelamento do eixo e das bordas.

  - BASE DO SOLO

Este serviço só poderá ser iniciado, após a conclusão da regularização do subleito, da aceitação dos resultados apresentados pelos ensaios de laboratório e deverão ser executados isoladamente da construção das outras camadas do pavimento.

Será executado em conformidade com as seções transversais tipo do projeto e compreenderá as seguintes operações: fornecimento, mistura, espalhamento, compactação e acabamento.

O material deve ser empregado na camada da base deverá ser proveniente de local adequado e autorizado, com qualidade ótima, que tenha um suporte adequado para a pavimentação, conforme está descrito na planilha de orçamento.

Todo o serviço da construção da base deverá ser executado mecanicamente constando o equipamento mínimo necessário de: motoniveladora com escarificador, carro tanque distribuidor de água, rolo compactador vibratório liso e caminhões basculantes para o transporte dos materiais.

1.4  CONTENÇÃO

Para melhor segurança e acomodação do pavimento deverá ser realizado a contenção com muro de pedra rachão assentados com rejuntamento de cimento entre as pedras, com altura da pista de rolamento e 60 centímetros de largura de base.

1.5  MEIO FIO

Para dar acabamento e travamento das pedras será colocado meios-fios ou guias de concreto, a ser executadas com extrusora, nas dimensões especificadas na planilha de orçamento e projeto, para melhorar os elementos do pavimento.

Departamento de Engenharia

_______________________________________
Eng. Civil Eduardo Dallo

CREA/SC 177935-2

Dionísio Cerqueira – SC, fevereiro de 2022.