MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO UNIÃO

ELABORAÇÃO, MARÇO/2022

# Objetivo

# Este documento tem por finalidade especificar materiais e descrever as técnicas de execução a serem empregados na reforma do Posto de Saúde do Bairro União, no município de Dionísio Cerqueira/SC.

# DISPOSITIVOS GERAIS

Os projetos são complementados por este memorial descritivo constituindo uma peça única a qual define os serviços a serem executados e os materiais a serem empregados para a realização da obra. Em caso de dúvida, omissão ou divergência quanto à interpretação desses elementos deverá ser consultados os autores do projeto.

Fica a cargo do responsável técnico, a execução da obra, assim como o conhecimento de todos os elementos técnicos e normas administrativas de trabalho.

A mão de obra a ser empregada, sempre que necessário, especializada, será executada por operários tecnicamente capazes e conhecedores de suas funções, exigindo-se em todos os serviços, além do esmero em acabamentos, o máximo de educação, discrição e cuidados excepcionais.

A mão de obra empregada deverá obedecer às normas do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial a NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho (124.000-5) e NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e NR 6 – Equipamento de Proteção Individual.

# Local da Obra

O local da obra está situado na Rua Pedro Antônio, esquina com a Rua Hélio Filin Vieira no município de Dionísio Cerqueira – SC

Figura 1: Localização da obra.

Fonte: Adaptado do Google Maps.

AMBIENTES A REFORMAR.

Reforma: Substituição de piso, ampliação da sala de recepção e construção de sala de vacinas.

- RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

  - Remoção: Será realizada a remoção de todo o piso, tanto da área interna quanto da área externa do posto de saúde, salvo os banheiros, remoção das janelas do ambiente onde será a nova sala de vacinas e da recepção, com reaproveitamento, remoção da porta de entrada, com reaproveitamento e remoção de janelas basculantes sem reaproveitamento, remoção do forro existente nas áreas a reformar, com reaproveitamento, conforme projeto.

  - Demolição: Serão demolidas a parede frontal da edificação bem como aberturas para instalação das janelas e portas a serem reaproveitadas e novas.

- FECHAMENTO

  - Alvenaria:

# Serviços de levantamento de alvenaria de fechamento com tijolos cerâmicos vazados, dimensões (11,5x19x19) cm, paredes acabadas com espessura de 15 cm, as paredes deverão ser alinhadas e prumadas conforme projeto arquitetônico.

# Nas áreas onde foram executadas as remoções de janelas e portas deverá ser realizado o fechamento e regularização da área conforme especificações de projeto.

  - Chapisco:

# Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa e umedecida. O chapisco será executado com argamassa de cimento e areia peneirada, com traço de 1:3 e ter espessura máxima de 5mm. Serão chapiscadas também todas as superfícies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficarão em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

  - Emboço:

# O emboço será executado com argamassa de cimento, cal e areia 
peneirada, com traço de 1:2:8 e ter espessura de 1,50 cm em paredes internas e 2,00 cm em paredes externas.

  - Pintura:

# O posto de saúde receberá nova pintura interna de todas as paredes e pintura externa na área onde será realizada a construção de paredes novas e fechamento de aberturas, que deverá ser executada através de lixamento para limpeza da superfície do reboco, regularização das áreas onde foi realizado a demolição das paredes, e aplicação do fundo Selador adequado. Deverá ser usando tinta de boa qualidade atendendo a cor, viscosidade e textura, conforme planilha orçamentária e projeto. A pintura deverá seguir as especificações do fabricante. Em toda área de execução de pintura, inicia-se com a preparação da base (lixamento, raspagem, limpeza da superfície). Logo após da base devidamente seca e correta, aplica-se a pintura. As cores serão definidas pela Secretaria Municipal de Saúde.

- REVESTIMENTO

# Será realizada a aplicação de revestimentos cerâmicos novos em todo o posto de saúde, tanto na área interna quanto na área externa, salvo os banheiros.

  - Contrapiso:

# Antes do assentamento das placas de cerâmica, será realizada a remoção do piso existente e posteriormente executada uma camada de regularização do contrapiso com argamassa de cimento e areia seguindo o traço 1:4(cimento e areia) com 3 cm de espessura, a qual deverá ficar alinhada com os demais pisos, não gerando degraus.

  - Cerâmica:

# Os revestimentos cerâmicos para pisos serão executados com placas de 45x45 cm, tipo a ser definido pela SMS, espaçadas com espaçadores e rejuntadas conforme especificação do fabricante. Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de massa, com defeitos capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência.

  - Rodapé:

# Os rodapés serão confeccionados com as placas cerâmicas descritas no item anterior, observando-se os mesmos cuidados executivos. Os rodapés serão executados com 10 cm de altura.

- ESQUADRIAS

# As esquadrias deverão ser instaladas em perfeito nivelamento e prumada.

  - Portas

# A porta da sala de vacinas será reaproveitamento da porta de entrada existente. A porta de entrada será em alumínio com folhas de vidro nas dimensões de 180 x 210 cm, com marcos, fechadura e ferragens.

  - Janelas

As janelas da sala de vacina, do consultório e da sala de espera serão reaproveitamento das janelas existentes, para a sala de odontologia e dois consultórios da ala frontal, serão instaladas novas janelas em alumínio com 2 folhas em vidro temperado nas dimensões de 150 x 110 cm, em ambas as janelas deverão ser executados vergas e contra vergas de concreto, conforme indica o projeto e planilha orçamentária.

- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS.

Na área onde será instalado a nova sala de vacinas, novo consultório e na sala de triagem serão instalados lavatórios em louça branca, conforme projeto e planilha orçamentária.

A tubulação de esgoto deverá ser ligada a rede existente do posto de saúde.

- FORRO.

# Deverá ser realizada a remoção do forro existente nas áreas a ser reformadas, de maneira cuidadosa a fim de se reaproveitar as peças existentes, na área da cobertura deverá ser realizada a recolocação de réguas de PVC faltantes, conforme projeto arquitetônico.

- LIMPEZA FINAL DA OBRA

A obra deve ser entregue limpa, em perfeito estado de funcionamento e conservação. A obra não pode apresentar nenhum defeito no momento da entrega. Toda a obra deve estar devidamente executada conforme projeto e conforme a nova norma de qualidade. Eventuais dúvidas quanto às especificações deste memorial devem ser esclarecidas com os autores dos respectivos projetos.

Departamento de Engenharia

Eng. Civil Eduardo Dallo

CREA/SC 177935-2

Dionísio Cerqueira – SC, março de 2022