MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA PAVILHÃO LINHA SEDE MARINA

ELABORAÇÃO, MAIO/2022

# Objetivo

# Este documento tem por finalidade especificar materiais e descrever as técnicas de execução a serem empregados na reforma do pavilhão da linha Sede Marina, no interior do município de Dionísio Cerqueira/SC.

# DISPOSITIVOS GERAIS

Os projetos são complementados por este memorial descritivo constituindo uma peça única a qual define os serviços a serem executados e os materiais a serem empregados para a realização da obra. Em caso de dúvida, omissão ou divergência quanto à interpretação desses elementos deverá ser consultados os autores do projeto.

Fica a cargo do responsável técnico, a execução da obra, assim como o conhecimento de todos os elementos técnicos e normas administrativas de trabalho.

A mão de obra a ser empregada, sempre que necessário, especializada, será executada por operários tecnicamente capazes e conhecedores de suas funções, exigindo-se em todos os serviços, além do esmero em acabamentos, o máximo de educação, discrição e cuidados excepcionais.

A mão de obra empregada deverá obedecer às normas do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial a NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho (124.000-5) e NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e NR 6 – Equipamento de Proteção Individual.

# Local da Obra

O local da obra está situado na linha Sede Marina, interior do município de Dionísio Cerqueira – SC

Figura 1: localização do empreendimento.

Fonte: adaptado do google maps.

Serão executados os seguintes serviços:

- Demolição de alvenaria de vedação;

- Construção de alvenaria de vedação;

- Execução de piso;

- Ampliação da área frontal;

- Cobertura da ampliação;

- Revestimento cerâmico.

- SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa da obra:

A contratada deve realizar o registro da obra pela emissão da ART de execução. Os serviços iniciais devem contemplar a limpeza do terreno, locação e a instalação da Placa da obra.

- DEMOLIÇÕES

Serão demolidas paredes sem uso bem como aberturas para instalação das janelas e portas a serem executadas.

- CONSTRUÇÃO DE COPA E CHURRASQUEIRA

# Será realizado o fechamento da área para instalação da copa com área de 24,25 m² e construção de uma nova churrasqueira em alvenaria, contando com verga e contra verga sobre a abertura e laje de piso e de cobertura, conforme indicado em projeto.

  - Alvenaria:

# Serviços de levantamento de alvenaria de fechamento com tijolos cerâmicos vazados, dimensões (9x19x19) cm, paredes acabadas com espessura de 15 cm, as paredes deverão ser alinhadas e prumadas, nas áreas da churrasqueira, nos banheiros e copa, conforme projeto arquitetônico.

  - Chapisco:

# Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa e umedecida. O chapisco será executado com argamassa de cimento e areia peneirada, com traço de 1:3. Serão chapiscadas também todas as superfícies lisas de concreto, vergas e outros elementos da estrutura que ficarão em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

  - Emboço:

# O emboço será executado com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, com traço de 1:2:8 com execução de taliscas, as mesmas devem estar alinhadas e prumadas.

# 3.4      Pintura:

# Todas as paredes externas, bem como as paredes internas do pavilhão receberão a pintura que deverá ser executada após o emboço através de lixamento para limpeza da superfície, e aplicação do fundo Selador adequado. Deverá ser usando tinta de boa qualidade atendendo a cor, viscosidade e textura, conforme planilha orçamentária e projeto. A pintura deverá seguir as especificações do fabricante. Em toda área de execução de pintura inicia-se com a preparação da base (lixamento, raspagem, limpeza da superfície). Logo após da base devidamente seca e correta, aplica-se a pintura com tinta látex acrílico duas demãos. As cores serão definidas pela administração.

- EXECUÇÃO DE PISO

  - Execução de Piso e Revestimento:

# Será executado todo o piso do pavilhão e demais áreas, aplicando um lastro de brita com espessura de 5 cm para nivelamento do piso e após proceder-se-á a execução do contrapiso com espessura 5 cm com inclusão de malha de aço 15x15 cm. Nos locais abertos o piso será apenas em concreto desempenado. Os revestimentos cerâmicos serão executados apenas nos banheiros e cozinha com placas tipo esmaltada de 35x35 cm, para pisos, espaçadas com espaçadores e niveladores e rejuntadas conforme especificação do fabricante. Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de massa, com defeitos capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência

  - Cerâmica nas paredes:

# As paredes dos banheiros e cozinha terão revestimento nas paredes. Serão executados com placas cerâmicas específicas para as paredes, com placas de 33 x 45 cm, espaçadas com espaçadores e rejuntadas conforme especificação do fabricante e será até o forro. Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de massa, com defeitos capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência.

- ESQUADRIAS

# As esquadrias deverão ser instaladas em perfeito nivelamento e prumada.

  - Portas:

# Serão substituídas todas as aberturas existentes, bem como instaladas novas aberturas nos locais indicados em projeto, as portas externas serão de aço na medida de 80x210cm, e as portas internas serão em madeira semi oca nas medidas de 70x210 cm, todas as portas deverão ser instaladas em perfeito nivelamento, com as ferragens e fechaduras e pintura.

  - Janelas:

# As janelas dos banheiros serão novas de alumínio tipo maxim-ar, nas medidas de 80x50 cm e duas unidades de 50x50 cm, com vidros, batente e ferragens e duas Janelas de aço de correr 4 folhas para vidros, com vidros, dimensões 150x110cm.

- AMPLIAÇÃO DA ÁREA LATERAL

Será executado a ampliação da área frontal. As fundações serão do tipo sapata, dimensionadas de acordo com as
características do solo, é fundamental a verificação do solo nos pontos previstos para execução das fundações. As estruturas, tais como pilares e vigas, serão pré-moldadas em concreto com resistência (fck) de no mínimo 25MPa.

Deverá ser realizada a regularização do solo com a execução de um muro de contenção para nivelamento do solo que deverá ser devidamente compactado para posteriormente receber o piso em concreto. 
Durante a montagem, o manuseio das partes estruturais deverá ser cuidadosamente, de modo a se evitar danos nas peças. A cobertura será composta por tesouras metálicas e telhamento com telhas em fibrocimento 6mm.

- FORRO

O forro será executado apenas nos banheiros e cozinha e será em réguas de PVC, frisado branco, de boa qualidade, com estrutura de fixação inclusive meia cana, roda-teto e tarugamento.

- LIMPEZA FINAL DA OBRA

A obra deve ser entregue limpa, em perfeito estado de funcionamento e conservação. A obra não pode apresentar nenhum defeito no momento da entrega. Toda a obra deve estar devidamente executada conforme projeto e conforme a nova norma de qualidade. Eventuais dúvidas quanto às especificações deste memorial devem ser esclarecidas com os autores dos respectivos projetos.

Departamento de Engenharia

Eng. Civil Eduardo Dallo

CREA/SC 177935-2

Dionísio Cerqueira – SC, Maio de 2022