MEMORIAL DESCRITIVO

DRENO POSTO DE SAÚDE

CENTRO

ELABORAÇÃO, JANEIRO/2025

# Objetivo

# Este documento tem por finalidade especificar materiais e descrever as técnicas de execução a serem empregados na obra de reparos do posto de saúde do Centro, no município de Dionísio Cerqueira/SC.

# DISPOSITIVOS GERAIS

Este memorial descritivo constituindo uma peça única a qual define os serviços a serem executados e os materiais a serem empregados para a realização da obra. Em caso de dúvida, omissão ou divergência quanto à interpretação desses elementos deverá ser consultados os autores do projeto.

Fica a cargo do responsável técnico, a execução da obra, assim como o conhecimento de todos os elementos técnicos e normas administrativas de trabalho.

A mão de obra a ser empregada, sempre que necessário, especializada, será executada por operários tecnicamente capazes e conhecedores de suas funções, exigindo-se em todos os serviços, além do esmero em acabamentos, o máximo de educação, discrição e cuidados excepcionais.

A mão de obra empregada deverá obedecer às normas do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial a NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho (124.000-5) e NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e NR 6 – Equipamento de Proteção Individual.

# Local da Obra

O local da obra está situado na Rua Cabo João Loureiro, esquina com a Rua Saldanha da Gama, Centro, no município de Dionísio Cerqueira – SC

Figura 1: Localização da obra.

Fonte: Adaptado do Google Maps.

- Escavações

Deverá ser realizada a escavação vertical do solo de modo a remover o excesso de terra na área externa do posto, levando em consideração os níveis solicitados em projeto.

- LEVANTAMENTO DE ALVENARIA E CALÇADA

# Em toda a extensão da área externa posterior do posto deverá ser realizado uma calçada em concreto com espessura de 7 cm, devidamente impermeabilizada, a qual confrontara com a base do posto de saúde, a mesma deverá ficar 5 cm abaixo do nível do piso interno do posto de saúde, com inclinação vertical de no mínimo 2%.

# Posterior ao dreno será realizado uma mureta em alvenaria, a qual será rebocada e impermeabilizada com revestimento asfáltico em duas demãos.

- Dreno longitudinal

# Abaixo da calçada será executado um dreno longitudinal, com medidas especificadas em projeto, com tubo corrugado perfurado 100mm, com enchimento com brita e envolvido com manta geotêxtil, com inclinação suficiente para conduzir a água, além de ser aplicado um lastro de brita com espessura de 5 cm em toda a superfície do solo.

Departamento de Engenharia

Eng. Civil Guilherme H. M. Libardoni

CREA/SC 120441-2